ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОКУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

КНИГА II

(АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- Оглавление

Оглавление	2

1.	Общие положения	7

2.	Общая характеристика территории	7

2.1.	Описание положения муниципального образования	8

2.2.	Существующая планировочная организация	12

3.	Природные условия и минерально-сырьевые ресурсы	14

3.1.	Климат	14

3.2.	Рельеф и геологическое строение	15

3.3.	Использование земель	17

3.4.	Гидрология и гидрогеология	18

3.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	20

3.6.	Лесные ресурсы	20

4.	Демографические тенденции. Прогноз численности населения	23

4.1.	Анализ существующего состояния	23

4.2.	Демографический прогноз	25

4.3.	Сценарии демографического прогноза	25

5.	Социальная инфраструктура	26

5.1.	Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования	26

5.1.1.	Образование и наука	26

5.1.2.	Физическая культура и массовый спорт	28

5.1.3.	Культура и искусство	31

5.1.4.	Здравоохранение	34

5.1.5.	Социальное обслуживание	37

5.2.	Туризм и отдых	38

5.3.	Прочие объекты обслуживания	39

5.4.	Обеспечение ритуального обслуживания	39

6.	Предприятия промышленности, сельского хозяйства и лесного хозяйства	42

6.1.	Промышленность	42

6.2.	Сельское хозяйство	42

6.3.	Особые экономические зоны	44

7.	Транспортная инфраструктура	44

7.1.	Автомобильный транспорт	44

7.1.1.	Автомобильные дороги	44

7.1.2.	Улично-дорожная сеть	46

7.2.	Железнодорожный транспорт	47

7.3.	Воздушный транспорт	47

7.4.	Внутренний водный транспорт	48

7.5.	Общественный пассажирский транспорт	48

7.6.	Искусственные дорожные сооружения	48

8.	Инженерная инфраструктура и трубопроводный транспорт	49

8.1.	Водоснабжение	49

8.2.	Противопожарное водоснабжение	52

8.3.	Водоотведение	54

8.4.	Ливневая канализация	57

8.5.	Теплоснабжение	57

8.6.	Газоснабжение	58

8.7.	Электроснабжение	61

8.8.	Связь	65

8.9.	Трубопроводный транспорт	66

9.	Инженерная подготовка территории. Благоустройство территории	66

9.1.	Анализ строительных ограничений	66

9.2.	Инженерная подготовка территории	66

9.3.	Благоустройство территории	68

10.	Экологическое состояние территории	69

10.1.	Экологическое состояние территории	69

10.2.	Обращение с отходами	70

11.	Зоны с особыми условиями использования территорий, за исключением охранных зон объектов культурного наследия	73

11.1.	Санитарно-защитная зона	73

11.2.	Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса	75

11.3.	Зоны затопления и подтопления	77

11.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	77

11.5.	Округ санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов	80

11.6.	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей	80

11.7.	Охранная зона железных дорог	82

11.8.	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	83

11.9.	Придорожные полосы автомобильных дорог	84

11.10.	Приаэродромная территория	85

11.11.	Зоны минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)	86

12.	Особо охраняемые природные территории. Зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством	88

13.	Объекты культурного наследия. Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия	88

14.	Месторождения и проявления полезных ископаемых	93

14.1.	Участки недр, предоставленные для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей	93

14.2.	Месторождения и проявления полезных ископаемых	93

15.	Приложения	94

Приложение 1. Сведения об улицах (объектах улично-дорожной сети), расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения	94

Приложение 2. Перечень муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного транспорта	96

Приложение 3. Перечень объектов культурного наследия на территории муниципального образования	97

Состав документа и материалов по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план муниципального образования Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | – |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 1:100 000 |
| 1.3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на территории на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 1:100 000 |
| 1.4 | Карта функциональных зон Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 1:100 000 |
| 2. | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга I (Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на территории сельского поселения) | – |
| 2.2 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга II (Анализ экологических, экономических и социальных факторов) | – |
| 2.3 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального и регионального значений, местного значения муниципального района, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, Малокарачаевского муниципального района на территории сельского поселения) | – |
| 2.4 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга IV (Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения) | – |
| 2.5 | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 1:100 000 |
| 2.6 | Схема современного использования территории сельского поселения с отображением ООПТ, территорий ОКН, границ ЗОУИТ | 1:100 000 |
| 2.7 | Карта функциональных зон сельского поселения, в отношение которых планируется изменение функционального зонирования | 1:100 000 |
| 2.8 | Фрагменты карт на территории населенных пунктов, в отношении которых планируется изменение границ населенных пунктов | 1:100 000 |
| 2.9 | Карта планируемого размещения объектов федерального и регионального значения, местного значения муниципального района | 1:100 000 |
| 2.10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100 000 |

Перечень применяемых сокращений

| га | гектар |
| --- | --- |
| хут. | хутор |
| гг. | годы |
| ст. | станица |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| п. | поселок |
| р. | река |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| УИН ФГИС ТП | уникальный идентификационный номер федеральной государственной информационной системы территориального планирования |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ПРГ (ГГРП, ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ГРП, ШРП) | Пункт распределения газа (головной газорегуляторный пункт; газорегуляторный пункт шкафной; газорегуляторная установка; газорегуляторный пункт блочный; газорегуляторный пункт; шкафной регуляторный пункт) |
| тыс. | тысяч |
| чел. | человек |

- Общие положения

Изменения в генеральный план Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (далее – также изменения в генеральный план) подготовлены в отношении генерального плана, утвержденного решением совета муниципального района от 09.10.2024 № 23 (УИН ФГИС ТП 9162043002020304202409031).

Изменения в генеральный план предусматривают корректировку функционально-планировочной организации территории и параметров объектов местного значения при сохранении ключевых (базовых) показателей утвержденного генерального плана.

Изменения в генеральный план учитывают материалы генерального плана, утвержденного решением совета муниципального района от 09.10.2024 № 23 (УИН ФГИС ТП 9162043002020304202409031), применительно к отдельному населенному пункту – поселку Красный Курган.

Изменениями в генеральный план в целях эффективного развития территории, в том числе создания условий для жилищного строительства, в целях устранения изломанности границ отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, предусматривается включение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения и целей их планируемого использования, представлен в соответствующем разделе.

Изменениями в генеральный план не предусматривается включение в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, земельных участков из земель лесного фонда.

Раздел подготовлен в целях комплексного учета положений статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Актуальность информации определена на основе генерального плана Краснокурганского сельского поселения, утвержденного решением совета Малокарачаевского муниципального района от 09.10.2024 № 23 (УИН ФГИС ТП 9162043002020304202409031).

- Общая характеристика территории

Краснокурганское сельское поселение – муниципальное образование в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации.

Перечень населенных пунктов на территории Малокарачаевского муниципального района установлен Законом Карачаево-Черкесской Республики от 24 февраля 2004 года № 84-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Карачаево-Черкесской Республики» (с изм. на 6 марта 2025 года).

Границы Малокарачаевского муниципального района, Краснокурганского сельского поселения, входящего в его состав, перечень населенных пунктов, входящих в состав Краснокурганского сельского поселения, установлены положениями Закона Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» (в редакции законов Карачаево-Черкесской Республики от 26 марта 2007 г. № 18-РЗ, от 24 июня 2008 г. № 39-РЗ, от 17 декабря 2012 г. № 109-РЗ, от 11 декабря 2023 г. № 76-РЗ).

Основные характеристики территории Краснокурганского сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Общие сведения о территории

| Площадь территории, км2 | 150,044 |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. (01.01.2025) | 4049 |
| Плотность населения, чел./км2 | 26,99 |
| Количество населенных пунктов | 3 |
| Расстояние от административного центра сельского поселения (село Красный Курган) до: |  |
| с. Учкекен (административный центр Малокарачаевского муниципального района) | 5 км |
| г. Черкесск (административный центр Карачаево-Черкесской Республики) | 84 км |
| Главные планировочные оси: |  |
| Транспортная | автомобильная дорога регионального значения «Кисловодск – Карачаевск» (участок в границах сельского поселения) |
|  | автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Конзавод – Коммунстрой – Медовый водопад» |

Административный центр Краснокурганского сельского поселения – село Красный Курган, находится в 84 км от регионального центра г. Черкесск.

На его территории расположены 3 населенных пункта:

1.	село Красный Курган;

2.	поселок Коммунстрой;

3.	поселок Аксу.

Наиболее густонаселенным является село Красный Курган.

  - Описание положения муниципального образования

Краснокурганское сельское поселение является одним из сельских поселений в восточной части Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

На севере и северо-востоке, востоке Краснокурганское сельское поселение граничит с Предгорным муниципальным округом и с городом-курортом Кисловодск Ставропольского края; на юго-востоке и юге – с Элькушским и Кичи-Балыкским, на западе – с Джагинским и Учкекенским сельскими поселениями Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Описание границ Краснокурганское сельское поселение приведено в таблице 2.

Таблица 2.

Описание границ территории

| Закон о границах: | границы территории муниципального образования установлены Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» (в редакции законов Карачаево-Черкесской Республики от 26 марта 2007 г. № 18-РЗ, от 24 июня 2008 г. № 39-РЗ, от 17 декабря 2012 г. № 109-РЗ, от 11 декабря 2023 г. № 76-РЗ). |
| --- | --- |
| Соседние административно-территориальные образования: |  |
| север, северо-восток | Предгорный муниципальный округ Ставропольского края |
| восток | город-курорт Кисловодск Ставропольского края |
| юго-восток, юг | Элькушское и Кичи-Балыкское сельские поселения Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |
| запад | Джагинское и Учкекенское сельские поселения Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |

Положение Малокарачаевского муниципального района в структуре Карачаево-Черкесской Республики представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.

Положение Краснокурганского сельского поселения в структуре Малокарачаевского муниципального района представлено на рисунке 2.

Рисунок 2.

Схема расположения населенных пунктов Краснокурганского сельского поселения приведена на рисунке 3.

Рисунок 3.

  - Существующая планировочная организация

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Краснокурганского сельского поселения и позволяет определить принципиальные подходы к организации территории поселения, перспективы ее развития, а также выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития.

Также планировочная организация позволяет выделить:

главные и второстепенные планировочные оси, планировочные зоны и их центры;

структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

роль природно-экологического потенциала территории;

взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры.

Схема планировочной организации территории муниципального образования дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных вдоль основных транспортных магистралей между планировочными центрами, представленными городами-курортами Кавказских Минеральных Вод и горными курортными кластерами Архыза и Домбая.

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные и сенокосные земли.

Большую роль в планировочной структуре Краснокурганского сельского поселения играет переменный рельеф (от равнинного предгорного на севере и северо-востоке до горного на юге).

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры муниципального образования являются:

автомобильная дорога регионального значения «Кисловодск – Карачаевск» (участок в границах сельского поселения);

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Конзавод – Коммунстрой – Медовый водопад».

Второстепенные оси отсутствуют.

Дальнейшее развитие сельского поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Кроме всего прочего, это развитие структуры придорожного сервиса вдоль существующих дорог, нацеленной на обслуживание создаваемых в муниципальном образовании рекреационных объектов.

Территориальное и функциональное развитие сельского поселения предусматривается, в том числе в соответствии с ранее разработанными генеральными планами.

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории поселения предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в утвержденных границах.

Развитие системы расселения

В связи с предлагаемой реализацией концепции развития территории на основе масштабного инвестиционного проекта и ожидаемым ростом численности населения в этой связи, а так же на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации (примечание: прирост населения поселения за период с 2002 по 2025 годы составил 20% или 676 чел.), в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для увеличения площади жилой застройки в населенном пункте село Красный Курган. На увеличение численности населения каждого населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной базы и, как следствие, количества рабочих мест, в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы муниципального образования характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

наличием широко разветвленной сети муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, часто с небольшими фондами и устаревшим оборудованием;

несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и необходимого объема оказываемых ими услуг населению;

сокращением числа этих учреждений, как следствие структурных изменений отраслей и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

снижением объемов инвестиций в социальную сферу;

замедлением темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

В целом современная социальная инфраструктура Краснокурганского сельского поселения, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Одной из главных целей Проекта является формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей сельского поселения.

В генеральном плане разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения и муниципального района.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания в генеральном плане использованы следующие принципы:

учет значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами;

количество обслуживания населения;

характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритеты и перспективы развития;

максимальное приближение учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из трех населенных пунктов (в одном из которых жителей нет), удаленных друг от друга на незначительном расстоянии, в условиях муниципального образования не отличается межселенным характером, что означает возможность размещения полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в одном сельском населенном пункте с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания муниципального образования основными направлениями приняты:

определение опорных центров обслуживания;

обоснование путей перспективного развития обслуживания;

предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

объекты повседневного пользования — посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

объекты периодического пользования — посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; районного центра — центр II ступени. Первичные центры сложились на базе одного населенного пункта, II ступень обслуживания – в районном центре.

Иерархия центров различного ранга предусматривает соответствующий набор учреждений социально-культурного обслуживания по подотраслям (здравоохранение, образование, культура, искусство, физическая культура и спорт), определенную зону обслуживания, а также определенную численность обслуживаемого населения.

В генеральном плане произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения. Расчет выполняется на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития сельского поселения.

По итогам инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления услуг, способствующих повышению уровня привлекательности проектируемой территории.

- Природные условия и минерально-сырьевые ресурсы

  - Климат

Территория Краснокурганского сельского поселения по климатическим условиям относится к строительно-климатическому району III-В. Относительное разнообразие отдельных аспектов климата определяются орографическими условиями — система хребтов Большого Кавказа и относительная близость Каспийского и Черного морей, где выпадает достаточно большое количество осадков (до 700 мм). С возрастанием высоты горных систем с северо-востока на юго-запад климатические условия меняются.

Наступление зимы отмечается на территории в конце ноября – начале декабря. Зима умеренно мягкая, длится 2,5 месяца. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура минус 2,2 °С, минимальная на юге – минус 29 °С, минимальная на северо-востоке – минус 23 °С. Высота снежного покрова достигает 10 см. Сход его отмечается в начале марта. Наступление оттепели весной идет очень быстро, и в конце второй декады апреля температура переходит 10-ти градусный предел. Лето наступает во второй половине мая. Лето жаркое и сухое вне возвышенностей (средние температуры от 19 °С, до 24 °С, на возвышенности 19 °С, 21 °С). Продолжительность теплого периода около 9 месяцев, безморозного — 170–190 дней. Осень наступает в первой-второй декаде сентября и продолжается до конца ноября – начала декабря. Среднесуточная температура октября колеблется от 6 °С – на севере, до 4 °С в южной части поселения. Вегетационный период с температурой 0 °С, длится около 90–100 дней, с температурой 7 °С – 180-195 дней.

По увлажненности в указанном направлении климат изменяется от влажного до умеренно влажного. Среднее количество осадков за апрель – октябрь 460 мм, за ноябрь-март – 131 мм. Осадки выпадают в виде дождя и снега.

В ветровом режиме преобладает широтная циркуляция, особенно ярко выраженная в холодное время года. Территория муниципального образования подвержена влиянию сильного восточного ветра, иногда отмечается ветер со скоростью более 24–28 м/с, в гористой местности местами достигает отметки в 30–40 м/с.

  - Рельеф и геологическое строение

Рельеф территории Краснокурганского сельского поселения изменяется от холмисто-равнинного на севере до горного на юге. Отметки поверхности, соответственно, изменяются от 400–500 м – на севере, до 2300 м на юге. Геоморфологическая провинция Большого Кавказа объединяет сложно построенные разновозрастные структурные области северного склона Большого Кавказа.

На территории Краснокурганского сельского поселения выделяются следующие области:

область высокогорного и среднегорного альпийского рельефа;

область горного рельефа;

область низкогорного и холмистого рельефа;

область равнинного рельефа.

Область высокогорного и среднегорного альпийского рельефа занимает самую южную часть территории. Эта область располагается на альпийских складчато-глыбовых структурах, осложненных новейшими движениями. Здесь на высоте 1200–1500 м на меловых отложениях сформировался куэстовый рельеф. Куэста расчленяется многочисленными долинами поперечных рек Северного Кавказа на отдельные массивы, имеющие характер наклонных плато. Поперечные долины представлены глубокими ущельями, лишенными аккумулятивных образований. Речные долины в горной части территории изобилуют озеровидными расширениями, разделенными ущельями.

Ниже поверхность террасирована (до 3–4 террас). В ущельях террасы практически отсутствуют.

Область низкогорного и холмистого рельефа располагается к северу от области высокогорного и среднегорного рельефа и охватывает зону развития складчатых структур палеогеновых и неогеновых отложений предгорий Северного Кавказа. Это территория с низкими, слабо расчлененными горными грядами, отражающими рельеф моноклинальных структур палеогена и неогена. Эта площадь сильно переработана эрозионно-аккумулятивными процессами и на большой ее части сформировались наклонные террасированные равнины. Низкогорный и холмистый рельеф с отметками 600–750 м характерен для большей части рассматриваемого региона.

Глубина вреза речных долин в среднегорной полосе изменяется от 500–700 м до 1000 м, в низкогорной — от 100–200 м до 500 м.

Область горного рельефа имеет ограниченное развитие в пределах рассматриваемой территории и объединяет районы горного рельефа на магматических породах миоцен — четвертичного возраста. В пределах рассматриваемого района горный рельеф представлен формами проявления новейшего вулканизма в виде интрузивных образований.

Все они находятся в разной стадии денудации, чем определяются особенности морфологического строения отдельных образований.

Абсолютные отметки здесь изменяются от 400 до 1400 м. Долины рек в этой части территории врезаны на глубину 50–100 м и имеют хорошо выраженный комплекс надпойменных террас (до 6–8 м) с относительной высотой от 1,5–3 до 230–350 м.

Поверхность территории поселения сильно расчленена оврагами. Значение коэффициента заовраженности превышает 0,5, что означает, что на 100 га территории приходится более 500 м2 оврагов. В рельефе также наблюдаются карстовые и суффозионные воронки. Территория нарушена многочисленными оползнями.

В тектоническом отношении северная часть территории приурочена к Минераловодскому выступу зоны Предкавказских краевых прогибов, южная — к зоне Северо-Кавказской моноклинали, ограниченной с севера Черкесским и Нальчикским разломами.

Вся северо-восточная часть Краснокурганского сельского поселения находится в пределах Эльбрусско-Минераловодской зоны разрывных нарушений.

В геологическом строении территории Краснокурганского сельского поселения принимают участие докембрийские и палеозойские породы кристаллического фундамента и покрывающие их отложения осадочного чехла.

Отложения осадочного чехла представлены карбонатной и терригенно-карбонатной толщей юры мощностью до 3000 м (на крайнем юге), известняками, алевритами, глинами, песчаниками мела общей мощностью 260–820 м, аргиллитами, алевролитами, пестроцветными глинами и песчаниками палеоген и неогена мощностью до 2500 м.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными образованиями, сложенными полигенетической толщей, преимущественно субаэральных отложений.

По возрасту отложения четвертичной системы представлены всеми четырьмя отделами.

По генезису — это морские, аллювиальные, пролювиальные, делювиальные, эолово-делювиальные, пролювиально-делювиальные, аллювиально-делювиальные, оползневые, озерные и озерно-болотные отложения.

Из четвертичных отложений на рассматриваемой территории наибольшим распространением пользуются делювиальные накопления, сложенные дресвяно-щебенистыми супесями, суглинками и реже глинами мощностью до 5–10 м.

В строении речных долин и озерных котловин преобладают пески, супеси, суглинки с линзовидными прослоями галечников и гравия общей мощностью 10–20 м.

На высоких речных террасах местами встречаются достаточно мощные покровы лессовидных суглинков (до 20–25 м, чаще 8–10 м). На склонах гор-лакколитов у выходов минеральных источников обнаруживаются пятна травертинов мощностью от 3–7 до 90 м.

Общая мощность четвертичных отложений достигает 100–150 м.

Четвертичные отложения практически повсеместно являются основанием фундаментов для всех сооружений.

  - Использование земель

На рассматриваемой территории в основном распространены следующие типы и подтипы почв, характерные для Карачаево-Черкесской Республики:

Обыкновенные чернозёмы. Относятся к почвам высокого потенциального плодородия, хотя уступают в этом отношении чернозёмам типичным;

Горные чернозёмы. Залегают в районах с высотными отметками над уровнем моря от 1000 до 1500 м;

Горно-лесные бурые и подзолистые почвы;

Горно-долинные дерновые кислые почвы;

Горно-луговые почвы. Очень плодородны, на них растут разнообразные травы;

Горно-долинные луговые кислые почвы;

Горно-долинные лугово-болотные почвы.

Основными почвообразующими породами почв являются лесовидные тяжелые суглинки с высокой карбонатностью.

Горные черноземы залегают в районах с высотными отметками над уровнем моря от 1000 до 1500 м: в Малокарачаевском районе таких земель – 1,5 тыс. га, что составляет 22,9%.

В почвенном покрове распространены черноземы трех подтипов – предкавказские, предгорные и горные.

Мощность гумусового горизонта у них 80…100 см, содержание гумуса 4,5…6 %. Черноземы предгорные формируются под разнотравно-злаковой степью на крутых и покатых склонах. Мощность гумусового горизонта 80…90 см, содержание гумуса 6…9 %. Горные черноземы занимают самые северные участки описываемой территории, формируясь на покатых и крутых склонах в пределах высот от 900 до 1400 м над уровнем моря. Мощность гумусового горизонта 10…40 см, содержание гумуса 8…15 %. Среди них выделяются выщелочные и карбонатные разности.

В черноземах выщелоченных глубже промыты карбонаты, и они в меньшей степени насыщены основаниями, чем типичные.

В Республике продолжается процесс деградации земли, снижается уровень содержания в почве гумуса – основного показателя плодородия почв. Обследование, проведенное государственной агрохимической службой КЧР, показало, что с 1965 по 1990 г. произошло его снижение с 5,9 до 5,2 %, в некоторых районах доходит до 4,7 %. В пахотном слое пашни содержание гумуса снизилось в 1997 г. на 4,8 %, а на сенокосах на 5,9 %.

В районах с наиболее интенсивным использованием сельхозугодий деградация гумуса происходит еще более быстрыми темпами. Следует отметить, что за период 1993-1997 гг. среднее содержание гумуса понизилось на их территории на 0,4 % или 11 т/га, а количество пахотных земель с низким его содержанием увеличилось на 18 %.

Все почвы сельскохозяйственного назначения характеризуются по средневзвешенному содержанию обменного калия как средние. Однако 32,8 % пашни и 59,1 % сенокосов имеют очень низкое и низкое его содержание.

В Малокарачаевском районах все почвы характеризуются самым низким содержанием обменного калия на территории Республики (203 мг/кг). Почвенные запасы обменного калия истощены, темпы его снижения из года в год более значительны, чем фосфора, и почвенный баланс – также отрицательный.

Для почв Краснокурганского сельского поселения характерно невысокое содержание подвижного фосфора (5,3 – 12 мг/кг).

По данным Государственного комитета КЧР по земельным ресурсам и землеустройству (1997 г.), в Республике прогрессируют процессы засоления, заболачивания и другие негативные изменения, ведущие в целом к тенденции ухудшения качества почв. Большой ущерб плодородию почв наносит эрозия (водная и ветровая).

Распаханность земель в Республике составляет около 30 %. Пахотные земли расположены неравномерно: равнинная часть республики – около 50 %, низкогорная – 25 %, горная – 20 % от общей площади пашни. Состояние значительной части пашни можно считать неудовлетворительным. Более 5 тыс. га пашни и 8 тыс. га сенокосов переувлажнены или заболочены, 28,8 тыс. га засорены камнями.

Таким образом, почвы поселения не относятся к особо ценным землям.

Рисунок 4.

Рисунок 4. Карта почв Карачаево-Черкесской Республики.

  - Гидрология и гидрогеология

По территории Республики протекает 419 больших и малых рек, расположена часть Большого Ставропольского канала. Вода этих рек используется для хозяйственно-питьевых целей в Карачаево-Черкесской Республике, подпитывает водные системы Ставропольского и Краснодарского краев.

Гидрографическая сеть представлена крупными горными реками: Кубань, Теберда, Аксаут, Маруха, Большой Зеленчук, Уруп, Большая Лаба, Кума, Подкумок и их притоками. Данные реки относятся к группе высокогорных рек со смешанным питанием: ледниковым, дождевым, грунтовым и снеговым. Доля ледникового питания составляет в среднем 39 %, грунтового – 27 %, снегового – 4 %.

Из числа перечисленных на территории поселения протекает река Подкумок.

Питание:

Основной источник: родниковые подземные воды.

Притоки: всего у Подкумка насчитывается 143 притока, наиболее крупные – Корсунка, Эшкакон, Аликоновка, Берёзовка, Ессентучек, Бугунта, Юца.

Гидрогеология реки Подкумок включает изучение гидрологического режима, питания водоёма, а также влияния антропогенной деятельности на его состояние.

Гидрохимические показатели:

Водородный показатель (рН): слабощелочная среда, что соответствует норме (рН не должен выходить за пределы 6,5–8,5).

Содержание кислорода: в весенне-летний период — в пределах нормы.

Щёлочность: практически соответствует норме, лишь незначительно превышает её в мае–июне в районе Пятигорска.

Жёсткость воды: незначительно превышает норму.

Влияние антропогенной деятельности:

Загрязнение воды: промышленные, коммунально-бытовые, сельскохозяйственные стоки, а также ливневые воды с территорий, расположенных в прибрежной зоне, поступают в реку и ухудшают её качество.

Деформации русла и разрушение берегов: например, при искусственном сужении русла увеличивается энергия потока, смывается галька, происходит быстрая эрозия мягких пород дна.

Стихийные свалки и скопления мусора в прибрежной зоне.

Для сохранения экосистемы реки необходимо контролировать хозяйственную деятельность в водоохранных зонах и на прибрежных полосах, а также проводить мониторинг качества воды.

Маловодность реки Подкумок не позволяет эффективно использовать ее для рекреации (купания, водных видов спорта и так далее).

Водный режим реки Подкумок характеризуется высоким продолжительным половодьем, обусловленным таянием ледников и снежников в высокогорной зоне и низким стоком за счет грунтового питания в холодную часть года. Пик приходится на конец мая – начало июня, то есть на период активного снеготаяния. Если этот период совпадает с интенсивными осадками – паводок достигает разрушительной силы.

Водный режим рек характеризуется в теплый период года высоким продолжительным половодьем (около шести месяцев), обусловленным таянием ледников и снежников в высокогорной зоне и в холодный период года – малым стоком только за счет грунтового питания. В высокогорной области водосбора половодье начинается в первой декаде мая, в предгорье с понижением высоты за счет таяния сезонных снегозапасов сроки начала половодья сдвигаются на конец марта – начало апреля, а с мая подъем уровня продолжается за счет таяния ледников.

Наибольшие уровни воды в реках наблюдаются в период прохождения высоких дождевых паводков чаще всего в июне – августе. Однако они могут проходить и в другие месяцы теплого периода с апреля по сентябрь.

Октябрь и ноябрь являются переходным периодом от летнего половодья к зимней межени и характеризуются снижением питания рек за счет таяния ледников и уменьшением количества осадков. В эти месяцы довольно часто наблюдаются дождевые паводки, по высоте заметно более низкие, чем летнее половодье, но превышающие расходы зимней межени на порядок и более. Осенние паводки формируются за счет выпадения дождей после наступления отрицательных температур воздуха на больших высотах, когда прекращается сезонное таяние ледников и снежников. Зимние паводки наблюдаются в периоды оттепелей и формируются за счет таяния снега и выпадения жидких осадков. Осенне-зимние паводки всегда ниже летних. Наиболее часто относительно высокие паводки формируются в октябре-ноябре.

Зимняя межень низкая, довольно устойчивая, минимальные уровни воды наблюдаются в конце февраля – марте, когда происходит истощение грунтового питания.

Октябрь и ноябрь являются переходным периодом от летнего половодья к зимней межени и характеризуются снижением питания рек за счет таяния ледников и уменьшением количества осадков. В эти месяцы довольно часто наблюдаются дождевые паводки, по высоте заметно более низкие, чем летнее половодье, но превышающие расходы зимней межени на порядок и более. Осенние паводки формируются за счет выпадения дождей после наступления отрицательных температур воздуха на больших высотах, когда прекращается сезонное таяние ледников и снежников. Зимние паводки наблюдаются в периоды оттепелей и формируются за счет таяния снега и выпадения жидких осадков. Осенне-зимние паводки всегда ниже летних. Наиболее часто относительно высокие паводки формируются в октябре-ноябре.

Зимняя межень низкая, довольно устойчивая, минимальные уровни воды наблюдаются в конце февраля - марте, когда происходит истощение грунтового питания.

Ледовый режим рек характеризуется образованием заберегов, донного льда. Ледостав крайне неустойчив, в большинстве зим лед на реке вообще не устанавливается.

Обычно в течение всей зимы на реках наблюдаются шугоходы с образованием зажоров. Образование шуги и внутриводного льда обычно происходит при нулевой температуре воды и температуре воздуха минус 4,5° С. При резких понижениях температуры воздуха и сильных морозах (ниже минус 15° С) шуга образуется наиболее интенсивно. При отсутствии ледостава шугоход с неоднократными перерывами может наблюдаться в течение всей зимы.

В настоящее время система водоснабжения на территории сельского поселения представляет собой, в значительной мере, транзитные воды и сложилась из двух основных элементов:

Эшкаконский водопровод (Эшкаконское водохранилище на р. Эшкакон);

местные источники на базе родников и подрусловых вод р. Подкумок (дебет водопотребления – 10500 тыс. м3/год);

  - Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Краснокурганского сельского поселения изучены слабо. В основном представлены месторождениями общераспространенных полезных ископаемых (месторождения глинистого сырья, песков (строительные, силикатные, стекольные), камня строительного (доломитизарованные известняки), извести строительной).

Однако в большинстве случаев они не разрабатываются.

  - Лесные ресурсы

Лесами занято 47,63 га территории поселения, что составляет чуть более 0,00003 % территории. Они представлены отдельными массивами по склонам гор и по долинам рек. Все леса лиственные.

В лиственных лесах преобладают широколиственные породы: граб, дуб, ясень, клен, изредка липа, бук. Столетние деревья бука достигают высоты 30 м при диаметре ствола около 60 см. В подлеске растут калина, бузина, бирючина, лещина, а также дикий виноград. Также распространены и дикие плодовые деревья: яблоня, груша, кизил.

На границе леса и степи часты заросли боярышника, шиповника, терновника.

На территории поселения создана система лесозащитных полос, имеющих субмеридиональное направление и покрывающая незначительную часть территории муниципального образования.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» Малокарачаевский муниципальный район отнесен к зоне горного Северного Кавказа и горного Крыма.

По результатам проведенного в 2015 году лесоустройства и с учетом изменения площади и границ лесничества издан приказ Рослесхоза от 14.12.2017 № 712 «Об установлении границ Бескесского и Карачаевского лесничеств Карачаево-Черкесской Республики, об отнесении лесов к защитным лесам и установлении их границ, о выделении особо защитных участков лесов и установлении их границ, признании утратившими силу некоторых положений приказов Рослесхоза от 22.05.2008 № 158, от 03.05.2011 № 151» (с изм. на 26.03.2024).

Согласно положениям «Лесного плана Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2028 годы», утвержденному Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14.02.2019 № 27 (в ред. Указа от 08.02.2021 № 18), органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Карачаево-Черкесской Республике – Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики – в отношение лесов, расположенных в границах территории Малокарачаевского муниципального района, установлено:

Наименование лесничества: РГКУ «Карачаевское лесничество»;

Участковое лесничество: Худесское;

Номера лесных кварталов в границах Малокарачаевского района: 68 – 71;

Общая площадь лесов Худесского участкового лесничества в границах Малокарачаевского района составляет 438 га;

Целевое назначение лесов: все леса Карачаево-Черкесской Республики (соответственно, все леса на территории Малокарачаевского муниципального района, на территории Краснокурганского сельского поселения в его составе) отнесены к защитным лесам;

Лесорастительная зона: Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма;

Лесной район: Северо-Кавказский горный;

Деление лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Деление лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов, находящихся  в Худесском участковом лесничестве в границах Краснокурганского сельского поселения

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей (выделов) | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | части кварталов 68 – 71 | Нет данных | Федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральный закон «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ; ЛХР |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  |  |
| 2.1 Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | - | 0 | Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Приказ Рослесхоза от 14.12.2017 № 712 (с изм. на 26.03.2024); «Лесохозяйственный регламент Карачаевского лесничества Карачаево-Черкесской Республики на 2019 – 2028 годы», утвержденный Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2019 № 56 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Карачаево-Черкесской Республики» (далее – ЛХР) |
| 2.2 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | - | 0 |  |
| 2.3 Лесопарковые зоны (зеленые зоны) | - | 0 |  |
| Ценные леса |  |  |  |
| 3.1 Государственные защитные лесные полосы | - | 0 |  |
| 3.2 Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | - | 0 |  |
| 3.3 Противоэрозионные леса | части кварталов 68 – 71 | Нет данных |  |
| 3.4 Нерестоохранные полосы лесов | - | 0 |  |
| 3.5 Леса, в отношении которых лесоустройство не проводилось | - | 0 |  |

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов | Номера выделов | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Особо защитные участки лесов |  |  |  | Приказ Рослесхоза от 14.12.2017 № 712 (с изм. на 26.03.2024) |
| 4.1 Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений | - | - | 0 |  |
| 4.2 Участки леса на крутых горных склонах | 68 | 8, 9 | Нет данных |  |
|  | 69 | 2, 3, 8 – 12, 14, 15, 17 – 19, 23 |  |  |
|  | 70 | 1, 5, 7, 11, 20, 22, 30, 39 – 42 |  |  |
| 4.3 Особо охранные части государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий | - | - | 0 |  |
| 4.4 Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садоводческих товариществ | - | - | 0 |  |

Земли, занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями

Информация о возможном нахождении на территории Краснокурганского сельского поселения земель, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями из земель сельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики, предоставленными на праве постоянного (бессрочного) пользования подведомственным Министерству природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики РГКУ «Карачаевское лесничество» и Худесскому участковому лесничеству, на момент подготовки настоящих материалов отсутствует.

Ответственность, особенности содержания и сохранения агролесомелиоративных насаждений, обязанность по их содержанию и сохранению регламентируются положениями Глав I и II Правил, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.04.2024 № 225 «Об утверждении Правил содержания и сохранения агролесомелиоративных насаждений и (или) агрофитомелиоративных насаждений»

Нарушение законодательства в сфере сохранения и воспроизводства мелиоративных защитных лесных насаждений влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики.

- Демографические тенденции. Прогноз численности населения

  - Анализ существующего состояния

Динамика численности населения

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу) общая численность населения Краснокурганского сельского поселения на 01.01.2025 составляла 4049 человек, и имеет тенденцию к умеренному увеличению (в среднем на 2020 год население составляло 3822 человека, а на 01.01.2024 составляло 4042 человека).

В период с 2002 по 2024 годы численность населения Краснокурганского сельского поселения увеличилась на 676 человек или на 20 %, что явилось следствием как естественного прироста населения, так и положительных показателей миграции.

Все население, проживающее на территории Краснокурганского сельского поселения, является сельским.

Естественное движение численности населения

Естественное движение численности населения характеризуется двумя разнонаправленными процессами — рождаемостью и смертностью.

В целом демографические показатели естественного движения Краснокурганского сельского поселения по сравнению с демографическими показателями по Российской Федерации значительно ниже по смертности и по убыли населения (таблица 2).

Таблица 2.

Основные демографические показатели естественного движения населения Краснокурганского сельского поселения и Российской Федерации

| Территория | На 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число родившихся | число умерших | естественный прирост, убыль (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснокурганское сельское поселение | 9,3 | 8,6 | +0,7 |
| Российская Федерация | 9,8 | 14,6 | -4,8 |

Актуальная информация по миграционным процессам, структуре населения по полу и возрасту имеется на сайте Федеральной службы государственной статистики (управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу).

Возрастной состав населения

Возрастной состав населения предопределяет важные с экономической точки зрения показатели демографической нагрузки, то есть соотношения численностей населения в рабочих и нерабочих (детском и пожилом) возрастах.

Структура населения по возрастным группам Краснокурганского сельского поселения на рисунке 5.

Рисунок 5.

Структура населения Краснокурганского сельского поселения по возрастным группам

Основные возрастные группы: моложе трудоспособного возраста – 0-15 лет; в трудоспособном возрасте женщины – 16-56 лет, мужчины – 16-61 лет; старше трудоспособного возраста женщины – 57 и старше лет, мужчины 62 и старше лет.

Выводы

Анализ рассмотренных демографических показателей Карачаево-Черкесской Республики применительно к Краснокурганскому сельскому поселению свидетельствует о следующих тенденциях демографических процессов:

в муниципальном образовании за период 2023-2024 годы показатель естественного прироста практически остановился;

имеется небольшая гендерная диспропорция населения; у женщин продолжительность жизни выше, чем у мужчин. В пенсионном возрасте распределение между мужчинами и женщинами составляет 1:1,75;

миграционная убыль за анализируемый период стабилизировалась.

На ближайший период сохраняется тенденция естественного незначительного прироста численности населения, в том числе, населения в трудоспособном возрасте.

Положительным моментом является возможность прироста населения за счет механического притока в результате развития в муниципальном образовании ряда направлений хозяйственной деятельности (в том числе, предложенное развитие территории путем реализации масштабного инвестиционного проекта).

  - Демографический прогноз

Прогноз численности населения Краснокурганского сельского поселения имеет важное значение для планирования процессов трудообеспечения и трудоиспользования. Исходя из динамики демографических характеристик определяются длительные тенденции изменения количественных и качественных показателей населения и трудовых ресурсов. Прогнозные расчеты позволяют выявить ожидаемые изменения численности населения, оценить демографическую ситуацию, складывающуюся на территории муниципального образования.

При расчете прогноза произведен анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования Карачаево-Черкесской Республики, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели.

  - Сценарии демографического прогноза

При расчете прогноза численности населения на период 2025–2044 годов были рассмотрены следующие сценарии развития:

Первый вариант основан на инерционном сценарии развития, подразумевающем пролонгацию сложившихся за определенный период времени тенденций.

В данном сценарии исследовалась динамика численности населения в предположении, что демографические условия на уровне 2002–2024 годов не будут меняться до 2044 года. В этом сценарии ищется ответ на вопрос что будет, если уровни естественного и миграционного прироста сохранятся до 2044 года.

Второй вариант предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории на основе формирования современной производственной базы, привлечения и реализации средних и крупных инвестиционных проектов, формирования комплексной социально-экономической системы развития муниципального образования.

В данном варианте исследовалось влияние улучшения показателей естественного прироста населения (рост рождаемости, снижении показателя смертности, в частности среди трудоспособного населения). Возрастной коэффициент смертности в текущем варианте постепенно уменьшается к 2044 году на 25 %.

Инерционный сценарий

При сохранении сложившихся основных тенденций в экономике муниципального образования и неизменных или ухудшающихся внешних условиях, реализуется инерционный сценарий. Как следствие это приведет к сохранению негативных показателей смертности, которые будут осложнятся за счет нестабильных миграционных показателей.

Данный сценарий демонстрирует ситуацию, в которой существенных усилий для улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании не предпринимается, а его развитие происходит достаточно стихийно. Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

В соответствии с инерционным сценарием трендов естественного и миграционного прироста на уровне 2002 – 2024 годов прогнозируется уменьшение численности населения муниципального образования на 3 % до 3928 человек к началу 2034 года, на 4 % до 3887 человек к началу 2044 года.

Сценарий сбалансированного устойчивого развития

Данный вариант прогноза предполагает сценарий сбалансированного устойчивого развития территории. Вариант соответствует нормальным темпам развития социально-экономической ситуации в регионе и муниципальном образовании, при которых на фоне достаточного роста уровня жизни населения показателям рождаемости и смертности уделяется достаточное внимание, в частности, растет уровень медицинского обслуживания. Сценарий предусматривает снижение возрастного коэффициента смертности при сохранении положительного тренда миграции.

При реализации данного сценария к 2034 году, относительно показателей начала 2025 года, численность постоянного населения муниципального образования увеличится на 4,5 % и составит 4230 человек, к 2044 году увеличится на 8 % и составит 4570 человек постоянного населения (таблица 3).

Таблица 3.

Прогноз численности населения Краснокурганского сельского поселения на расчетный срок до 2044 года, человек

| Населенные пункты | 2025 год | 2034 год | 2044 год | Прирост 2044 к 2025, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснокурганское сельское поселение | 4049 | 4230 | 4373 | 8 |
| Село Красный Курган | 4029 | 4210 | 4351 |  |
| Поселок Аксу | 0 | 0 | 0 |  |
| Поселок Коммунстрой | 20 | 20 | 22 |  |

Данный вариант прогноза выбран как базовый, показатели прогноза будут учитываться при дальнейших расчетах.

- Социальная инфраструктура

  - Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования

    - Образование и наука

Анализ существующего состояния

Система образования Краснокурганского сельского поселения формируется дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и образовательными организациями дополнительного образования.

Система образования Краснокурганского сельского поселения представлена следующими образовательными учреждениями: общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования.

Сводный перечень объектов местного значения муниципального образования в области образования и науки (муниципальных образовательных организаций) приведен в таблице 4.

Таблица 4.

Перечень объектов местного значения муниципального образования в области образования и науки

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность, посещений в смену | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, не удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОН.1.1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеёк» (ясли) | 369387, КЧР, Малокарачаевский район с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 43, село Красный Курган | с. Красный Курган | 402 | 2005, удовлетво-рительное |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОН.2.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ №10 им. Магометова С.К. с. Красный Курган» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Боташева, 12 | с. Красный Курган | 964 | 1972, удовлетво-рительное |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОН.3.1 | МКОУДОД «Детская музыкальная школа № 2 с. Красный Курган» (иное название «Детская школа искусств № 2 с. Красный Курган») | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 11 | с. Красный Курган | Нет данных | 2002, хорошее |
| 5 | ОН.3.2 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" |  |  |  |  |
| 6 | ОН.3.3 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краснокурганская детско-юношеская спортивная школа № 3» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Центральная, 56 | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных |
| 7 | ОН.3.4 | Учебно-научный производственный центр академии им. Губкина | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных |
| 8 | ОН.3.5 | Автономная некоммерческая организация учебный центр дополнительного образования «Автошкола-Формула 1» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Боташева, 1 | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных |
| Организации высшего образования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОН.4.1 | Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Карачаево-Черкесский университет» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

При анализе существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области образования (таблица 4) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения объектами образования в соответствии с РНГП КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41.

По результатам анализа выявлен дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях — от 150 мест, в общеобразовательных организациях — отсутствует, в организациях дополнительного образования — от 200 мест.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения в области образования и науки, расположенных на территории муниципального образования, характерны следующие проблемы:

недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений образования;

часть конструктивов зданий требуют капитального или текущего ремонта, а инженерные системы – реконструкции (модернизации);

необходимость проведения капитального ремонта спортивных залов, кровель и внутриплощадочных сетей теплоснабжения общеобразовательных организаций;

необходимость выполнения обустройства спортивных площадок на территории ряда общеобразовательных организаций;

проблемой является формирование стабильного кадрового состава и обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования.

Направления развития

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по устранению дисбаланса.

Планируемые к размещению объекты устраняют дефицит в количестве общеобразовательных организаций в полном объеме при обучении в одну смену, с условием обеспечения подвоза учеников к объектам образования.

    - Физическая культура и массовый спорт

Анализ существующего состояния.

Запрошенные сведения о размещении и функционировании на территории Краснокурганского сельского поселения объектов в области физической культуры и массового спорта, в том числе, находящихся на балансе учреждений культуры, образования и социального обслуживания, на момент подготовки настоящих материалов не поступили.

Таблица 5.

Перечень объектов местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта, в том числе, находящихся на балансе учреждений культуры, образования и социального обслуживания

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, мест | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные сооружения (открытые хоккейные поля, турниковые комплексы, спортивные площадки, стадионы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФК.1.1 | Волейбольная площадка | МКУК «Краснокурганский СДК», с. Красный Курган, ул. Боташева, 11 |  | Общая площадь комплекса – 2 га, иные ТТХ отсутствуют | 2018, хорошее |
| 2 | ФК.1.2 | Гимнастический комплекс |  |  |  | 2018, хорошее |
| 3 | ФК.1.3 | Детский комплекс |  |  |  | 2018, хорошее |
| 4 | ФК.1.4 | Спортивная площадка workout |  |  |  | 2018, хорошее |
| 5 | ФК.1.5 | Стандартный футбольный стадион |  |  |  | 2018, хорошее |
| 6 | ФК.1.6 | Спортивный зал | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ №10 им. Магометова С.К. с. Красный Курган»; 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Боташева, 12 |  | 290 м2 |  |
| 7 | ФК.1.7 | Стадион |  |  | 3140 м2 |  |
| Физкультурно-спортивные залы (крытые хоккейные корты, тренажерные залы, лыжные базы) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФК.2.1 | Детско-юношеский спортивный клуб вольной и национальной борьбы «Тутуш» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, пер. Заречный, д. 1, кв. 2 |  | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |
| Сведения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

Расчет обеспеченности Краснокурганского сельского поселения объектами физической культуры и массового спорта выполнен в соответствии с положениями РНГП КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41, и представлен в таблице 6 ниже.

Таблица 6.

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта муниципального образования

| Показатели |  | Административная единица | Обеспеченность объектами на текущий момент |  |  | Обеспеченность объектами на первую очередь |  | Обеспеченность объектами на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Норма обеспеченности |  | проектная мощность, мест | норма на текущий момент, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на первую очередь, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бассейны, плавательные дорожки в физкультурно- оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения | Кол-во объектов на 30 тыс. чел. – 1 ед.; Площадь зеркала воды – 20 м2 на 1000 чел.; транспортная доступность – 90 мин. | Село Красный Курган | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| Стадионы всех видов с трибунами | Населенный пункт с численностью населения менее 5000 чел. – кол-во не нормируется | Село Красный Курган | 1 | 0 | +1 | 1 | +1 | 0 | +1 |
| Спортивные залы (площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини- футбола) | 1 объект в населенном пункте с численностью населения свыше 500 чел.; Площадь пола спортивного зала общего пользования, м2 на 1 000 чел. – 60 м2 пешеходная доступность – 1000 м. | Село Красный Курган | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

По результатам анализа:

дефицит бассейнов, плавательных дорожек в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения составляет 1 объект на муниципальный район;

дефицит стадионов всех видов с трибунами отсутствует;

дефицит спортивных залов (площадок воркаута, хоккейных коробок, баскетбольных, волейбольных, универсальных площадок, полей для мини- футбола) составляет 1 объект для н.п. Красный Курган.

Иных объектов физической культуры и массового спорта муниципального образования положениями РНГП КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41, не предусмотрено.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, расположенных на территории муниципального района, характерны следующие проблемы:

недостаточное количество физкультурно-спортивных залов общего пользования;

недостаточное количество плавательных бассейнов;

недостаточная вместимость существующих стадионов;

недостаточное количество плоскостных сооружений с гимнастическими снарядами для занятий на открытом воздухе;

недостаточное развитие материальной базы физкультурно-спортивных учреждений;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий;

неудовлетворительное состояние некоторых спортивных залов и площадок при образовательных учреждениях.

Направления развития

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов в области физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования. Размещение объектов устраняет дефицит в объектах физической культуры и массового спорта на 100%.

    - Культура и искусство

Анализ существующего состояния

В области культуры и искусства в Краснокурганском сельском поселении функционирует 1 объект: сельский дом культуры.

Сводный перечень объектов местного значения муниципального образования в области культуры и искусства приведен в таблице 7

Таблица 7.

Перечень объектов местного значения муниципального образования в области культуры и искусства

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | КИ.2.1 | МКУК «Краснокурганский СДК» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Кураган, ул. Боташева, 11 | с. Красный Курган | 1288,8 м2 – по проекту; 1400 м2 – после рекон-струкции (2018 г.), вместимость – 340 зрителей | 1937, хорошее |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | КИ.1.1 | Сельская библиотека в составе структуры МКУК «Краснокурганский СДК» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Кураган, ул. Боташева, 11 | с. Красный Курган | 40361 экз. | 1937, хорошее (после проведения реконструкции в 2018 г.) |

Расчет обеспеченности Краснокурганского сельского поселения объектами культуры и искусства выполнен в соответствии с положениями РНГП КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41, и представлен в таблице 8 ниже.

Таблица 8.

Расчет обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры и искусства

| Показатели |  | Административная единица | Обеспеченность объектами на текущий момент |  |  | Обеспеченность объектами на первую очередь |  | Обеспеченность объектами на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Норма обеспеченности |  | проектная мощность, мест | норма на текущий момент, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на первую очередь, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Библиотеки | Общедоступная библиотека с детским отделением – 1; Филиал общедоступных библиотек с детским отделением – 1 на 1 тыс. чел. | село Красный Курган | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Музеи | Не нормируется | село Красный Курган | - | - |  | - | - | - | - |
| Дом культуры (филиал), центр культурного развития | Дом культуры – 1 ед.; Филиал сельского дома культуры – 1 на 1 тыс. чел. | село Красный Курган | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парк культуры и отдыха | Не нормируется | село Красный Курган | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинозал | Не нормируется | село Красный Курган | - | - | - | - | - | - | - |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры и искусства были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами культуры и искусства в соответствии с РНГП КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41, применительно к сельским поселениям. По результатам расчета дефицит отсутствует.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения в области культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования, характерны следующие проблемы:

несоответствие ряда параметров зданий, занимаемых объектами культуры и искусства, современным требованиям;

дефицит обеспеченности населения кинозалами;

недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

недостаточная материально-техническая база учреждений культуры, низкий уровень использования информационных, телекоммуникационных технологий.

Направления развития

Генеральным планом не предусмотрено размещение объектов местного значения в области культуры и искусства на территории муниципального образования.

    - Здравоохранение

Анализ существующего состояния.

Система объектов здравоохранения Краснокурганского сельского поселения формируется лечебно-профилактическими учреждениями государственной формы собственности. Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования, представлен в таблице 9.

Таблица 9.

Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность, Коек посещений в смену | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |
|  | З.1.1 | РГБУЗ «Малокарачаевская центральная районная больница» Больница для взрослых «Краснокурганская участковая больница имени заслуженного врача РСФСР Х. Ш. Байчорова» | 369387, Россия Карачаево-Черкесская Республика, с. Красный Курган, ул. М.А.Боташева, 52 | с. Красный Курган, п. Аксу, п. Коммунстрой | 25; Нет данных | Нет данных |
| Амбулатории |  |  |  |  |  |  |
|  | З.1.2 | Медицинский пункт МОУ СОШ №10 им. Магометова С.К. | Малокарачаевский район, с. Красный Курган, пер. Школьный, 11 | с. Красный Курган | Нет данных; Нет данных | Нет данных |
|  | З.1.3 | Медицинский пункт МДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Красный Курган» | Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М.А.Боташева, 43 | с. Красный Курган | Нет данных; Нет данных | Нет данных |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |
| На территории муниципального образования ФАП отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| На территории муниципального образования станции скорой медицинской помощи отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |

Расчет обеспеченности Краснокурганского сельского поселения объектами здравоохранения выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41. Результаты расчета приведены в таблице 10.

Таблица 10

Расчет обеспеченности объектами здравоохранения Краснокурганского сельского поселения

| Показатели |  | Административная единица | Обеспеченность объектами на текущий момент |  |  | Обеспеченность объектами на первую очередь |  | Обеспеченность объектами на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Норма обеспеченности |  | проектная мощность, мест | норма на текущий момент, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на первую очередь, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект; Участковая больница – 5 – 20; Транспортная доступность – 120 мин. | с. Красный Курган | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи | Количество объектов, ед. на 50 тыс. чел. – 1; Транспортная доступность, минут в одну сторону – 20 минут. | с. Учкекен | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При расчете существующей обеспеченности муниципального образования объектами в области здравоохранения (таблица 10) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами здравоохранения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41.

По результатам расчета дефицит объектов в области здравоохранения отсутствует.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов системы здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования, характерны следующие проблемы:

несоответствие уровня обеспеченности койками в больнице нормативным стандартам, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования;

недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений здравоохранения;

дефицит врачей и среднего медицинского персонала, высокий уровень наличия кадров пенсионного возраста.

Направления развития

Обеспечение объектами здравоохранения населения муниципального образования относится к вопросам регионального значения Карачаево-Черкесской Республики.

    - Социальное обслуживание

Инфраструктура социального обслуживания муниципального образования представлена объектами государственной и иной формы собственности. В области реализации функций по социальному обслуживанию населения муниципального образования на территории Малокарачаевского муниципального района функционируют 3 отделения 1 республиканского учреждения.

Сводный перечень объектов регионального и (или) федерального значения в области социального обслуживания, расположенных на территории Малокарачаевского муниципального района, приведен в таблице 11.

Таблица 11.

Перечень объектов регионального и (или) федерального значения в области

социального обслуживания

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Фактическая посещаемость, мест | Год постройки, характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО.2.1 | Отделение РБУ «Центр социального обслуживания населения» по Малокарачаевско-му району в составе: - 2 отделений социального обслуживания на дому; - 1 отделения срочной социальной помощи | Отделение социального обслуживания населения по Малокарачаевскому району. Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Тебердинская, 5а | Все населенные пункты Малокарачаевского муниципального района | Нет данных | Данные отсутствуют |
| 2 | СО.2.2 | МФЦ «Мои документы» | С. Красный Курган, ул. Боташева, 28А |  | Нет данных | Данные отсутствуют |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов социального обслуживания, расположенных на территории муниципального района, характерны следующие проблемы:

недостаточный уровень развития материально-технической базы объектов социального обслуживания населения;

недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях социального обслуживания.

Направления развития

Обеспечение здравоохранения населения относится к вопросам регионального значения Карачаево-Черкесской Республики.

  - Туризм и отдых

Анализ существующего состояния.

Система объектов туризма и отдыха на территории Краснокурганского сельского поселения формируется объектами иной (частной) формы собственности. Перечень объектов в области туризма и отдыха, расположенных на территории муниципального образования, на момент подготовки настоящих материалов, отражен в Таблице 12.

Таблица 12.

Перечень объектов в области туризма и отдыха

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОТ.1.1 | Санаторий профилакторий «Учкекен» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган | Нет данных |
| 2 | ОТ.1.2 | Трасса «Зиплайн» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, комплекс «Медовые водопады» | 825 м |
| 3 | ОТ.1.3 | Этнографический музей «Карачаевское подворье» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, п. Коммунстрой, д. 4/1 | Нет данных |

Краснокурганское сельское поселение расположено на территории одного из крупнейших курортных и туристских регионов России по совокупности факторов (рельефу, флоре и фауне, климатическим и земельным ресурсам) на территории Северо-Кавказского региона между отрогами северных склонов Главного Кавказского хребта и долинами Ставропольского края. Перспективным с точки зрения развития туристического направления является вхождение Малокарачаевского района в агломерацию туристического кластера Домбая и Архыза.

Информация об основных проблемах и ограничениях.

Для объектов туризма и отдыха, расположенных на территории муниципального образования, характерны следующие проблемы:

удаленность территорий и объектов, потенциально привлекательных для туристов;

недостаточно развитая туристская инфраструктура;

малое количество гостиничных средств размещения с современным уровнем комфорта, нехватка предприятий общественного питания, отсутствие транспорта туристского класса;

дефицит кадров сферы туризма;

недостаточный объем средств, выделяемых на рекламу туристических достопримечательностей муниципального образования;

отсутствие муниципальных программ, обеспечивающих планомерную работу по развитию туризма на территории муниципального образования;

отсутствие маркетинговой политики по продвижению туристского потенциала, мер поддержки малого и среднего предпринимательства по направлению туризма.

Направления развития

Создание условий для развития туристко-рекреационной инфраструктуры в муниципальном образовании за счет функционально-планировочной организации территории и последующей планомерной реализации предложенного масштабного инвестиционного проекта.

Малокарачаевский муниципальный район играет значительную роль в формировании всего туристического потока Карачаево-Черкесской Республики. На территории муниципального района расположено множество природных достопримечательностей, являющихся точками притяжения туристов, что в свою очередь вызывает потребность в объектах обслуживания. С целью обеспечения функционирования существующих и возможности создания новых объектов обслуживания туристических потоков генеральным планом выделены функциональные зоны: жилая зона, зона отдыха, зона транспортной инфраструктуры, многофункциональная общественно-деловая зона, а также зоны рекреационного назначения.

Формированием указанных зон были созданы условия для обеспечения развития сферы отдыха и туризма на территории Краснокурганского сельского поселения.

  - Прочие объекты обслуживания

Анализ существующего состояния

В муниципальном образовании на момент разработки настоящих материалов функционируют 10 предприятий сферы обслуживания.

Указанные предприятия занимаются розничной и оптовой торговлей, общественным питанием, предоставляют автотранспортные услуги, услуги в области спорта. Кроме того, функционируют предприятия по производству вязанных и трикотажных изделий.

Одно предприятие осуществляет деятельность религиозных организаций.

Системы розничной торговли и общепита на территории муниципального образования формируется объектами иной (частной) формы собственности.

Расчет обеспеченности муниципального образования объектами обслуживания региональными нормативами градостроительного проектирования КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41, не предусмотрен.

Местные нормативы градостроительного проектирования Малокарачаевского муниципального района и Краснокурганского сельского поселения не разработаны, отсутствуют.

Таким образом, расчет обеспеченности муниципального образования объектами обслуживания, подготовленный на основании нормативов градостроительного проектирования, выполнить не представляется возможным.

Направления развития

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания и (или) по реконструкции таких объектов не предусматриваются. В целях развития вышеуказанных объектов в населенных пунктах выделяются общественно-деловые зоны, в том числе для формирования обслуживающих центров в структуре населенных пунктов и дальнейшего размещения в данных зонах объектов местного значения муниципального образования в области розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В свете изложенного в разделе, муниципальному образованию, рекомендуется разработать местные нормативы градостроительного проектирования Краснокурганского сельского поселения.

  - Обеспечение ритуального обслуживания

Анализ существующего состояния

Инфраструктура объектов ритуального обслуживания муниципального образования представлена 2 кладбищами. Сводный перечень объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания приведен в таблице 13.

Таблица 13.

Перечень объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП.1.1 | Общественное открытое христианское кладбище | Село Красный Курган, между р. Подкумок (с севера) и пер. Надгорный (с юга) | 0,2 |
| 2 | МП.1.2 | Общественное открытое мусульманское кладбище | На границе села Красный Курган, ограниченное с севера – ул. Уздёнова, Харуна Богатырёва, с востока – ул. Полевая, Кулиева | 2,5 |
| Итого |  |  |  | 2,7 |

Расчет обеспеченности муниципального образования объектами ритуального обслуживания выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования КЧР, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ КЧР от 27.02.2025 № 41.

Результаты расчета приведены в таблице 14.

Таблица 14.

Расчет обеспеченности местами погребения местного значения муниципального образования

| Показатели |  | Административная единица | Обеспеченность объектами на текущий момент |  |  | Обеспеченность объектами на первую очередь |  | Обеспеченность объектами на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Норма обеспеченности |  | проектная мощность, мест | норма на текущий момент, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на первую очередь, мест | дефицит «-» / профицит, мест | норма на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Места на кладбищах, доступные к захоронению | 0,24 га, на 1 тыс. жителей; транспортная доступность не более 30 мин. | село Красный Курган | 1 | 2,7 | +1,7 | 0 | +1,7 | 0 | +1,7 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания характерны следующие проблемы:

недостаточное развитие материальной базы объектов обеспечения ритуального обслуживания;

не удовлетворительное состояние ряда вспомогательных зданий и сооружений объектов обеспечения ритуального обслуживания.

Направления развития

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения муниципального образования в области обеспечения ритуального обслуживания не предусматриваются.

- Предприятия промышленности, сельского хозяйства и лесного хозяйства

  - Промышленность

Анализ существующего состояния.

В настоящее время на территории муниципального образования промышленность представлена предприятиями пищевой переработки, малыми предприятиями по производству строительных материалов и товаров легкой промышленности.

В муниципальном образовании осуществляет свою деятельность 1 предприятие в сфере обрабатывающих производств (камень).

Промышленная деятельность на территории муниципального образования практически не осуществляется.

Информация об основных проблемах и ограничениях.

Главная проблема, сдерживающая эффективное использование имеющегося потенциала — отсутствие инвесторов и достаточной инфраструктуры, недостаток собственных средств предприятий на динамичное развитие, модернизацию производства, обновление основных фондов, приобретение новых оборудования, технологий и техники.

Местная промышленность не имеет долгосрочных конкурентных перспектив развития и усиления ее позиций не следует рассматривать в числе стратегических направлений развития муниципального образования.

Направления развития

Одним из ключевых условий экономического роста муниципального образования должно стать развитие малого и среднего бизнеса. Указанное предполагает привлечение новых инвестиций, реализацию совместных проектов и расширение сотрудничества с соседними районами КЧР и соседнего Ставропольского края.

Предпосылками развития промышленного производства является наличие сырьевой базы, а также земельных участков, которые могут быть использованы для создания промышленных производств.

Для достижения данной цели ставятся задачи:

формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса;

развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;

выделение функциональных зон производственного назначения.

  - Сельское хозяйство

Анализ существующего состояния.

Развитие агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, в первую очередь определяет обеспеченность населения в продуктах питания, в естественном сырье для дальнейшей переработки, а также занятость населения муниципального образования. Для Краснокурганского сельского поселения сельскохозяйственное производство является основополагающей и системообразующей отраслью экономики. В структуру предприятий агропромышленного комплекса входит общественный сектор (АО, ООО), сельскохозяйственные производственные кооперативы, полные товарищества и КФХ, личные подсобные хозяйства населения. Перечень основных сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, представлен в таблице 15.

Таблица 15.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий

| № | Наименование | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Племенной конный завод «Карачаевский» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М.Боташева, 5 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 2 | Крестьянско-фермерское хозяйство в форме полного товарищества «Курган» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Огородная, 45Б | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 3 | КФХ «Марал» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Огородная, 1 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 4 | КФХ «Эсен» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Огородная, 33 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 5 | КФХ в форме ООО «Домбай» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, Конеферма | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 6 | ООО «Софийское ущелье» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Шоссейная, 6А | Растениеводство |
| 7 | ООО «Усадьба» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Полевая, 4 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 8 | ПТ КФХ «Байрамуков» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Мира, 30 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Проблемы фактического состояния земель:

Крайне негативное влияние на сельское хозяйство, результаты хозяйствования оказывают процессы деградации земли, вызванные снижением уровня содержания в почве гумуса – основного показателя плодородия почв.

Кроме того, в Малокарачаевском районах все почвы характеризуются самым низким содержанием обменного калия на территории Республики (203 мг/кг). Почвенные запасы обменного калия истощены, темпы его снижения из года в год более значительны, чем фосфора, и почвенный баланс – также отрицательный.

Для почв Краснокурганского сельского поселения так же характерно невысокое содержание подвижного фосфора (5,3 – 12 мг/кг).

Отсутствие заблаговременно продуманных, финансово обеспеченных и реализуемых мероприятий по содержанию (сохранению и приумножению) агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных насаждений, позволяют ветровой и водной эрозиям наносить плодородному слою земель сельскохозяйственного назначения ежегодный непоправимый урон в течение длительного времени.

Иные проблемы:

Негативное влияние на сельскохозяйственное производство оказывают: слабая материально-техническая база хозяйств, высокие цены на новую технику, а также высокие цены на энергоносители, недостаточное развитие молочного животноводства (особенно в части переработки продукции).

Кроме того, очевиден тот факт, что недостаточно отработан механизм получения субсидированных кредитов.

Сельское хозяйство, как место приложения труда, характеризуется сравнительно невысокой заработной платой и тяжелой физической работой. Молодое поколение не устраивает уровень заработной платы и образ работы, поэтому остро встает вопрос о среднем возрасте занятого населения в отрасли.

Направления развития

Агропромышленный комплекс является основной базовой отраслью специализации хозяйства Краснокурганского сельского поселения и в перспективе сохранит за собой одно из ведущих стратегических направлений развития его экономики.

На протяжении многих лет сельское хозяйство является основной отраслью экономики Краснокурганского сельского поселения.

Целями развития агропромышленного комплекса являются создание эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства.

  - Особые экономические зоны

На территории Краснокурганского сельского поселения на момент разработки настоящих материалов отсутствуют особые экономические зоны.

- Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики представлена автомобильным транспортом.

Связь всех населенных пунктов с административным центром – селом Учкекен Малокарачаевского муниципального района, иными населенными пунктами в составе сельского поселения и за его пределами – осуществляется посредством автомобильных дорог федерального и регионального или межмуниципального значения.

Населенные пункты сельского поселения имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром района – селом Учкекен.

Пассажирские перевозки в населенные пункты Малокарачаевского муниципального района, в с. Красный Курган осуществляются из административного центра – села Учкекен, а также проходящими маршрутами с автовокзалов городов Черкесск, Карачаевск, а также из городов Ставропольского края: Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов.

Населенный пункт поселок Аксу Краснокурганского сельского поселения пассажирскими маршрутами не обеспечен из-за отсутствия в нем жителей.

  - Автомобильный транспорт

    - Автомобильные дороги

Анализ существующего состояния

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Краснокурганского сельского поселения, составляет 70,565 км, в том числе:

автомобильных дорог федерального значения – 0 км,

регионального или межмуниципального значения – 3,905км,

местного значения муниципального района – 17,800 км;

местного значения Краснокурганского сельского поселения (улично-дорожная сеть в границах н.п. с. Красный Курган, п. Коммунстрой, п. Аксу) – 48,860 км.

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Краснокурганского сельского поселения, представлены в таблице 16.

Таблица 16.

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Краснокурганского сельского поселения

| № | Наименование | Идентификационный номер | Материал полотна, категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «Кисловодск – Карачаевск» на участке (км 49+250 – км 53+155) | 91 ОПР3 91 К-005 | Асфальтобетон,IV | 3,905 |
| 2 | Автомобильная дорога межмуниципального значения «Конзавод – Аксу» | 91 ОП М3 91 Н-041 | Асфальтобетон,IV | 11,1 |
| 3 | Автомобильная дорога межмуниципального значения «Конзавод – Комунстрой – Медовый водопад» | 91 ОП М3 91 Н-040 | Асфальтобетон,IV | 11,0 |
|  | Всего |  |  | 26,005 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики, утвержден Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 16.12.2013 № 41 (в редакции Постановлений от 07.04.2014 № 86 и от 13.07.2021 г. № 150).

Исходя из фактического состояния сети автомобильных дорог общего пользования можно сделать следующие выводы:

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования (регионального или межмуниципального и местного) с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 100 %.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 0 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, c твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляет 100 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, c твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 100 %.

В Краснокурганском сельском поселении населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, нет.

Направления развития.

В период реализации документов территориального планирования транспортная инфраструктура по видам транспорта изменится существенно в случае успешной реализации масштабного инвестиционного проекта по размещению туристско-рекреационного кластера в границах н. п. село Красный Курган.

В ином случае, транспортная инфраструктура по видам транспорта существенно не изменится. Транспортная связь с районным центром, регионом и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное и маршрутное сообщение), связь внутри населенных пунктов будет осуществляться личным транспортом и пешеходным движением.

Основным направлением развития дорожной сети Краснокурганского сельского поселения на период реализации документов территориального планирования является дальнейшее совершенствование транспортного каркаса территории, усиление связи между административным центром (транспортным ядром) и периферийными населенными пунктами при условии реализации масштабного инвестиционного проекта по размещению туристско-рекреационного кластера в границах н. п. Красный Курган.

При росте интенсивности движения транспортных средств, основными факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации.

В период реализации документов территориального планирования, при условии реализации масштабного инвестиционного проекта по размещению туристско-рекреационного кластера в границах н. п. село Красный Курган, предполагаются существенные изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.

    - Улично-дорожная сеть

Анализ существующего состояния.

Автомобильные дороги в границах населенных пунктов:

село Красный Курган – административный центр;

поселок Аксу;

поселок Коммунстрой,

являются дорогами местного значения муниципального образования.

Сведения об объектах улично-дорожной сети (далее – УДС), расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения (перечень улиц с. Красный Курган) представлен в приложении 1.

Направления развития

Перечень планируемых объектов улично-дорожной сети Краснокурганского сельского поселения приведен в таблице 17.

Таблица 17.

Перечень планируемых объектов улично-дорожной сети

| № | Наименование | Место-положение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты местного значения в области автомобильного транспорта | с. Красный Курган | Строительство автодорог и объектов УДС в м/районах: «Стадион – Школа – Сады», «Овощехранилище», «РЭС», «УМЦ» | 1-ая очередь | Обеспечение транспортной доступности к существующей и проектируемой жилым застройкам |
| 2 |  |  | в м/районах: «Сады – Пруды», «Драгунское поле», «Дорожка» | расчетный период. |  |
| 3 | Объекты местного значения в области автомобильного транспорта | с. Красный Курган | Строительство парковок (стоянки транспортных средств) | расчетный период. | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 4 | Объекты местного значения в области автомобильного транспорта | с. Красный Курган | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части в м/районах: «Стадион – Школа – Сады», «Овощехранилище», «РЭС», «УМЦ» | 1-ая очередь | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 5 |  |  | в м/районах: «Сады – Пруды», «Драгунское поле», «Дорожка» | расчетный период. |  |
| 6 | Объекты местного значения в области автомобильного транспорта | с. Красный Курган | Строительство стационарного электрического освещения УДС в м/районах: «Стадион – Школа – Сады», «Овощехранилище», «РЭС», «УМЦ» | 1-ая очередь | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 7 |  |  | в м/районах: «Сады – Пруды», «Драгунское поле», «Дорожка» | расчетный период. |  |

  - Железнодорожный транспорт

Анализ существующего состояния

Общие сведения

В настоящее время по территории Краснокурганского сельского поселения объекты железнодорожного транспорта и его инфраструктуры отсутствуют.

Направления развития

Развитие системы железнодорожной инфраструктуры относится к вопросам федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (в ред. на 27.11.2024), размещение объектов железнодорожного транспорта и его инфраструктуры на территории Краснокурганского сельского поселения не предусмотрено.

  - Воздушный транспорт

Анализ существующего состояния

Общие сведения

В настоящее время по территории Краснокурганского сельского поселения объекты воздушного транспорта и его инфраструктуры отсутствуют.

Направления развития

Вопросы развития системы воздушной инфраструктуры относятся к вопросам федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (в ред. на 27.11.2024), размещение объектов воздушного транспорта и его инфраструктуры на территории Краснокурганского сельского поселения не предусмотрено.

  - Внутренний водный транспорт

Анализ существующего состояния

Общие сведения

В настоящее время по территории Краснокурганского сельского поселения объекты внутреннего водного транспорта и его инфраструктуры отсутствуют.

Направления развития

Вопросы развития системы инфраструктуры внутреннего водного транспорта относятся к вопросам федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (в ред. на 27.11.2024), размещение объектов внутреннего водного транспорта и его инфраструктуры на территории Краснокурганского сельского поселения не предусмотрено.

  - Общественный пассажирский транспорт

Анализ существующего состояния.

Общая потребность в муниципальных пассажирских маршрутах для Краснокурганского сельского поселения и их протяженность устанавливается администрацией Малокарачаевского района.

Перечень действующих муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, проходящих через с. Красный Курган, представлен в приложении 2 настоящего тома.

  - Искусственные дорожные сооружения

Искусственные дорожные сооружения – сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и другие), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные и ветрозащитные устройства).

Перечень существующих искусственных сооружений на территории муниципального образования приведен в таблице 18.

Таблица 18.

Перечень существующих искусственных сооружений на территории Краснокурганского сельского поселения

| № | Наименование | Местоположение | Год постройки | Длина, (м) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобильный мост через р. Эмурка в районе п. Коммунстрой | с. Красный Курган, в границах з/у с к/н 09:08:0020103:1415 | Нет данных | Нет данных | Из ж/б труб |
| 2 | Пешеходный подвесной канатный мост, ведущий к восточной части села Красный Курган | с. Красный Курган, в границах з/у с к/н 09:08:0120103:1329 | Нет данных | Нет данных | Сборно-тросовый |

К

- Инженерная инфраструктура и трубопроводный транспорт

  - Водоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время в населенных пунктах Краснокурганского сельского поселения системы централизованного водоснабжения функционируют только в с. Красный Курган.

В п. Аксу и п. Коммунстрой системы централизованного водоснабжения отсутствуют.

Обеспечение водой объектов муниципального образования осуществляется Эшкаконского водохранилища, далее – по магистральному водоводу Д=700 мм (проложенному до г. Кисловод), далее – врезка в ВК в поселковый водопровод Д=273 мм.

Водоснабжение п. Аксу и п. Коммунстрой осуществляется из подземных источников с помощью артезианских скважин, из родников, из рек.

Территория Краснокурганского сельского поселения расположена в полузасушливой зоне и имеет ограниченные ресурсы поверхностных вод для обеспечения всех видов хозяйственной деятельности.

Описание существующих систем водоснабжения представлено в таблице 19.

Таблица 19.

Системы водоснабжения населенных пунктов Краснокурганского сельского поселения

| Местоположение | Описание системы водоснабжения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| село Красный Курган | Общая протяженность водопроводной сети от ВК (точка врезки в магистральный водовод) составляет около 35 км. Диаметры водопроводных участков – от 273 до 40 мм. Сведений о закольцованности системы водоснабжения с. Красный Курган нет. Схема водоснабжения и водоотведения в соответствие с положениями статьи 38 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025), отсутствует. |
| п. Аксу | Сведений не представлено |
| п. Коммунстрой | Сведений не представлено |

Направления развития

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается ряд мероприятий по строительству и развитию объектов централизованной системы водоснабжения, которые позволят обеспечить автоматическое регулирование процесса водоснабжения и подключение новых потребителей на территориях перспективной застройки (эти мероприятия местного значения муниципального района носят рекомендательный характер и могут быть предложены для внесения в Схему территориального планирования Малокарачаевского муниципального района):

строительство объектов и сетей водоснабжения для объектов, размещаемых в границах земельных участков, задействованных при реализации масштабного инвестиционного проекта (Село Красный Курган (в границах з/у 09:08:0020103:690, 09:08:0020103:289, 09:08:0020103:275, 09:08:0020103:289);

планируемая реконструкция объектов и сетей водоснабжения (1 этап – около 17,9 км; 2 этап – около 25 км), отраженных в п. 3 раздела 2 ПТП Генерального плана Краснокурганского сельского поселения применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, утвержденного Решением Совета Малокарачаевского муниципального района от 27.03.2023 № 204 (УИН ФГИС ТП 91620430020103013202305041).

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Краснокурганском сельском поселении выполнен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» — удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления в Краснокурганском сельском поселении представлен в таблице 20.

Таблица 20.

Расчет расходов водопотребления в Краснокурганском сельском поселении

| № | Муниципальное образование | Население, человек |  | Удельное водопотребление, л/сут/чел. |  | Расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |  |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенные расходы | производственные нужды | полив | всего | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенные расходы | производственные нужды | полив | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснокурганское сельское поселение | 4200 | 15000 | 180 | 180 | 907,21 | 45,36 | 90,72 | 45,36 | 1088,65 | 3240,00 | 162,00 | 324,00 | 162,00 | 3888,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 907,21 | 45,36 | 90,72 | 45,36 | 1088,65 | 3240,00 | 162,00 | 324,00 | 162,00 | 3888,00 |

  - Противопожарное водоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время в Краснокурганском сельском поселении пожаротушение должно обеспечиваться от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода, резервуаров, а также из естественных и искусственных водоемов.

Информация по действующим источникам противопожарного водоснабжения отображена в таблице 21.

Таблица 21.

Источники противопожарного водоснабжения для объектов Краснокурганского сельского поселения

| № | Наименование и местоположение объекта | Количество, шт. |  | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гидрант | Водоем |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | АЗС «Рим» по ул. Шоссейная (51-й км автодороги 91К-005 или А-157, слева от дороги по направлению движения в г. Черкесск) | Данных нет | р. Подкумок | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 2 | АЗС «MaxEnergy» по ул. Шоссейная (52-й км автодороги 91К-005 или А-157, справа от дороги по направлению движения в г. Черкесск) | Данных нет | Данных нет |  |
| 3 | АЗС (без указания названия) по ул. Шоссейная (50-й км автодороги 91К-005 или А-157, справа от дороги по направлению движения в г. Черкесск) | Данных нет | р. Подкумок |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеёк» (ясли) | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ №10 им. Магометова С.К. с. Красный Курган» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 6 | МКОУДОД «Детская музыкальная школа № 2 с. Красный Курган» (иное название «Детская школа искусств № 2 с. Красный Курган») | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краснокурганская детско-юношеская спортивная школа № 3» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 9 | Учебно-научный производственный центр академии им. Губкина | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 10 | Автономная некоммерческая организация учебный центр дополнительного образования «Автошкола-Формула 1» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 11 | Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Карачаево-Черкесский университет» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 12 | Детско-юношеский спортивный клуб вольной и национальной борьбы «Тутуш» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 13 | МКУК «Краснокурганский СДК» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 14 | РГБУЗ «Малокарачаевская центральная районная больница» Больница для взрослых «Краснокурганская участковая больница имени заслуженного врача РСФСР Х. Ш. Байчорова» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 15 | Отделение РБУ «Центр социального обслуживания населения» по Малокарачаевско-му району в составе: - 2 отделений социального обслуживания на дому; - 1 отделения срочной социальной помощи | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 16 | МФЦ «Мои документы» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 17 | Комплекс зданий администрации Краснокурганского сельского поселения | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |
| 18 | Санаторий профилакторий «Учкекен» | Данных нет | Данных нет | В соответствие с данными из табл. 8 Паспорта безопасности потенциально опасного объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1265 |

Направления развития

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно пункту 4 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Противопожарное водоснабжение в населенных пунктах Краснокурганского сельского поселения предлагается осуществлять из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, прудов, озер, иных водоемов, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов. Радиус обслуживания территории резервуаром составляет 100 – 200 м. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами).

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров.

На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (пункт 5 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

  - Водоотведение

Анализ существующего состояния.

В настоящее время в населенных пунктах Краснокурганского сельского поселения централизованная система водоотведения развита слабо. Централизованная система водоотведения бытовых сточных вод имеется только в с. Красный Курган, в котором присутствуют элементы системы централизованного водоотведения, а стоки частично отводятся в междугородний коллектор «Первомайское – Учкекен – Кисловодск» и далее попадают на Кавминводские очистные сооружения.

Сети и объекты водоотведения в населенных пунктах Краснокурганского сельского поселения представлены в таблице 22.

Таблица 22.

Системы водоотведения населенных пунктов Краснокурганского сельского поселения

| Местоположение | Описание системы водоотведения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| с. Красный Курган | Общая протяженность сетей водоотведения составляет около 15 км. Диаметры трубопроводов сетей водоотведения – нет данных. Перечень и ТТХ КНС, сливных станций – нет данных. Схема водоснабжения и водоотведения в соответствие с положениями статьи 38 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025), отсутствует. |
| п. Аксу | Сети и объекты водоотведения отсутствуют. |
| п. Коммунстрой | Сведения о сетях и объектах водоотведения отсутствуют. |

Водоотведение жилых домов в населенных пунктах Аксу и Коммунстрой в основном осуществляется в выгребы с последующим вывозом ЖБО на сливные станции по специальному индивидуальному заказу.

Контроль доставки ЖБО из выгребов жилых домов на сливные станции ОМСУ (иными органами) не осуществляется. Соответственно, случаи несанкционированного слива ЖБО не на сливных станциях имеют место быть.

Производственные системы водоотведения представлены локальными системами с организацией централизованных сбросов на очистные сооружения.

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что объекты и сети водоотведения, расположенные на территории Краснокурганского сельского поселения, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Отсутствующая организованная система сбора, отвода и очистки сточных вод на территории Краснокурганского сельского поселения способствует загрязнению территории и прямо препятствует достижению необходимых показателей в этой сфере (т.е., при текущей ситуации, нормативный уровень федерального показателя обеспеченности населения доступными и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства не достигается).

Направления развития

Принципами развития системы водоотведения являются ряд мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения, которые позволят обеспечить:

−	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

−	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

−	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.:

Расчет водоотведения.

Удельные среднесуточные нормы водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок соответствуют принятым нормам водопотребления, указанным в таблице 20. Суточный расход на водоотведение принимается равным суточному расходу водопотребления без учета расхода воды на полив. В соответствии с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» количество сточных вод от предприятий местной промышленности принимается дополнительно в размере 6 % на первую очередь строительства и 8 % на расчетный срок от объема хозяйственно-бытовых сточных вод населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения в Краснокурганском сельском поселении представлен в таблице 23.

Таблица 23.

Расчет объемов водоотведения

| № | Муниципальное образование | Население, человек |  | Удельное водопотребле-ние, л/сут/чел. |  | Расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-питьевые нужды | Неучтенные расходы | производственные нужды | всего | хозяйственно-питьевые нужды | Неучтенные расходы | производственные нужды | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснокурганское сельское поселение | 4200 | 15000 | 180 | 180 | 907,21 | 45,36 | 90,72 | 1043,29 | 3240 | 162 | 324 | 3726 |
| Итого |  |  |  |  |  | 907,21 | 45,36 | 90,72 | 1043,29 | 3240 | 162 | 324 | 3726 |

  - Ливневая канализация

Анализ существующего состояния.

В настоящее время на территории Краснокурганского сельского поселения отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

Информация об основных проблемах и ограничениях.

Отсутствующая организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории Краснокурганского сельского поселения способствует загрязнению территории и прямо влияет ухудшение состояние плоскостных и дорожных объектов поселения.

Направления развития.

В генеральном плане принята раздельная система канализации, при которой поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Для сбора дождевой воды и решения проблемы избытка талых вод с обслуживаемой территории необходимо на следующих этапах проектирования разработать отдельные разделы проектов в соответствии с действующими нормативными документами.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей, в состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров в соответствии с положениями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

В рамках генерального плана строительство очистных сооружений дождевой канализации не предлагается (это мероприятие местного значения муниципального района носит рекомендательный характер и может быть предложено для внесения в Схему территориального планирования Малокарачаевского муниципального района).

  - Теплоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории Краснокурганского сельского поселения присутствует централизованная и децентрализованная системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в с. Красный Курган осуществляется от котельных, находящихся в государственной собственности. Производство и передачу тепловой энергии жилым и административным зданиям муниципального образования осуществляет КЧРГУП «Теплоэнерго».

КЧРГУП «Теплоэнерго» осуществляет эксплуатацию 3 котельных и тепловых сетей от них. Сведения об источниках централизованного теплоснабжения и тепловых сетях, ЦТП, иных объектах, виде системы теплоснабжения (закрытая, открытая), ее тепловом режиме и пр., отсутствуют и не могут быть представлены в таблице 24.

Причина: схема теплоснабжения сельского поселения, в соответствие с положениями и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), в сельском поселении не разработана.

Таблица 24.

Источники централизованного теплоснабжения в Краснокурганском сельском поселении

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид основного топлива | Протяженность отопление + ГВС (в двухтрубном исчислении), км | Производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/час | МВт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | Нет данных | Газ | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Котельная № 2 | Нет данных | Газ | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Котельная № 3 | Нет данных | Газ | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Итого |  |  |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении КЧРГУП «Теплоэнерго». Прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществлена надземным и подземным способами в железобетонных каналах.

Потребители населенных пунктов муниципального образования, не подключенные к централизованным системам теплоснабжения, снабжаются теплом от индивидуальных источников теплоснабжения (котлов и печей), работающих на газовом и частично твердом топливах.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения являются:

устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей — наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Разработка схема теплоснабжения сельского поселения, в соответствие с положениями и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), инвестиционной программы КЧРГУП «Теплоэнерго» позволят определить четкие приоритеты модернизации объектов и сетей теплоснабжения в поселении.

Направления развития

Генеральным планом Краснокурганского сельского поселения предлагается развитие системы теплоснабжения на первую очередь (до 2033 года) и расчетный срок (до 2043 года), на базе существующих источников тепловой энергии, с реконструкцией котельных и тепловых сетей.

  - Газоснабжение

Анализ существующего состояния

Непосредственным источником газоснабжения с. Красный Курган является природный газ, транспортируемый по газопроводам высокого давления от АГРС «Конзавод» до ГРП и ШРП населенного пункта.

Перечень ГРП и ШРП на территории населенного пункта село Красный Курган указан в таблице 25.

Таблица 25.

| Наименование ПРГ (ГРП, ШРП) | Местоположение (улица населенного пункта) | Технические характеристики | Текущее техническое состояние | Перспективы дальнейшего развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП № 18 | с. Красный Курган, ул. Восточная | Нет данных | Нет данных | Подлежат дальнейшему использованию |
| ГРП № 20 | с. Красный Курган, ул. Набережная | Нет данных | Нет данных |  |
| ГРП УМЦ им. Губкина | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 21 | с. Красный Курган, ул. Центральная | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 22 | с. Красный Курган, ул. Восточная | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 23 | с. Красный Курган, ул. Шоссейная | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 33 | с. Красный Курган, ул. Центральная | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 35 | с. Красный Курган, ул. Набережная | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 36 | с. Красный Курган, ул. Шоссейная | Нет данных | Нет данных |  |
| ШРП № 40 | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных |  |

В настоящее время на территории Краснокурганского сельского поселения централизованное газоснабжение присутствует только в населенном пункте – село Красный Курган. В населенных пунктах – поселки Аксу и Коммунстрой централизованного газоснабжения нет.

В с. Красный Курган газ используется в качестве основного топлива для существующих центральных и индивидуальных котельных, а также для газоснабжения жилого фонда (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление).

Схема газоснабжения трехступенчатая, представлена тупиковыми распределительными газопроводами, от ГРС «Конезавод» проложены распределительные газопроводы высокого давления II категории (Ру = 0,3 – 0,6 МПа) и среднего давления (Ру = 0,005 – 0,3МПа) до ПРГ (ГГРП, ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ГРП), а от них газопроводы низкого давления (Ру до 0,005 МПа) до потребителей. Всего на территории муниципального образования располагается 10 единиц ПРГ. Сведения об общей протяженности газопроводов отсутствуют, в том числе по газопроводам высокого давления II категории, среднего и низкого давления. Газопроводы выполнены из стальных и полиэтиленовых труб, прокладка подземная и надземная.

Направления развития

АГРС «Конезавод» и участок магистрального трубопровода-отвода к ней подлежат переносу на регламентированное СП 36.13330.2012 расстояние от границ н. п. с. Красный Курган (с учетом последующей рекультивации земель) в целях обеспечения безопасности населения с. Красный Курган.

Генеральным планом предлагается ряд мероприятий по строительству и развитию объектов централизованной системы газоснабжения, которые позволят обеспечить подключение новых потребителей на территориях перспективной застройки (село Красный Курган, в границах з/у 09:08:0020103:248, 09:08:0020103:275, 09:08:0020103:289, 09:08:0020103:690, 09:08:0020103:1213; эти мероприятия местного значения муниципального района носят рекомендательный характер и могут быть предложены для внесения в Схему территориального планирования Малокарачаевского муниципального района).

Планируемое строительство объектов и сетей газоснабжения (с. Красный Курган, сети и объекты газораспределения с рабочим давлением не выше 0,3 Мпа: 1 очередь – около 25 км; 2 этап – около 19,5 км; п. Коммунстрой, сети и объекты газораспределения с рабочим давлением не выше 0,3 Мпа: 1 очередь – около 0,75 км и газгольдер для сжиженного газа), отраженных в п. 1 и 2 раздела 2 ПТП Генерального плана Краснокурганского сельского поселения применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, утвержденном Решением Совета Малокарачаевского муниципального района от 27.03.2023 № 204 (УИН ФГИС ТП 91620430020103013202305041).

Точная протяженность сетей и количество объектов газоснабжения (в т.ч. ПРГ) устанавливается при проектировании, разработке и утверждению ППТ, а так же по факту завершения указанных работ.

Газ (в т.ч. и сжиженный) на территории муниципального образования будет использоваться в качестве основного топлива для существующих и проектируемых центральных и индивидуальных котельных, а также для газоснабжения индивидуального жилого фонда (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление) и для планируемой многоквартирной жилой застройки (пищеприготовление).

Прокладка газопроводов предусматривается надземная (при необходимости, и при преодолении водных преград – методом наклонного или горизонтального бурения). При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Газорегуляторные пункты применяются в шкафном и блочном исполнении в зависимости от производительности и назначения. Проектируемые индивидуальные котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям среднего и низкого давления.

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию объектов и сетей газоснабжения отражен в п. 1 и 2 раздела 2 ПТП Генерального плана Краснокурганского сельского поселения применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, утвержденном Решением Совета Малокарачаевского муниципального района от 27.03.2023 № 204 (УИН ФГИС ТП 91620430020103013202305041).

Расчет газопотребления

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (далее – СП). На основании установленных указанным СП норм определена годовая потребность в газопотреблении на одного человека при обеспечении, в том числе, горячего водоснабжения от газовых водонагревателей — 300 м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице 4 СП. Прогноз газопотребления приведен в таблице 26.

Таблица 26.

Прогноз газопотребления

| Наименование потребителя | Численность населения, человек |  | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год |  | Расход газа на предприятия обслуживания, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснокурганское сельское поселение | 4200 | 15000 | 1260000 | 4500000 | 63000 | 225000 |
| Итого |  |  | 1260000 | 4500000 | 63000 | 225000 |

  - Электроснабжение

Анализ существующего состояния.

Электроснабжение потребителей Краснокурганского сельского поселения осуществляется филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» (объекты и сети от 330 до 35 кВ).

Эксплуатация и обслуживание объектов и электрических сетей 10/0,4 кВ осуществляется филиалом «Малокарачаевские РЭС».

Электроснабжение Краснокурганского сельского поселения происходит следующим образом:

Электроснабжение потребителей Краснокурганского сельского поселения осуществляется линией электропередачи 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Учкекен» до ПС 35/10 кВ «Конзаводская» в с. Красный Курган (1 автотрансформатор установленной мощностью 4000 МВА, загрузка автотрансформатора от номинальной мощности – 60%);

От подстанции ПС 35/10 кВ «Конзаводская» линиями электропередачи 10 кВ, запитываются трансформаторные подстанции (ТП, КТП) 10/0,4 кВ;

От трансформаторных подстанций (ТП, КТП) 10/0,4 кВ посредством ВЛЭП 0,4 кВ осуществляется энергоснабжение потребителей.

На территории Краснокурганского сельского поселения расположены трансформаторные подстанции 35/10/0,4 кВ в количестве 26 штук.

Характеристики ТП, КТП представлены в таблице 27.

Таблица 27.

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных в границах территории Краснокурганского сельского поселения

| № | Наименование объекта | Уровень напряжения, кВ | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Местоположение | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Ориентировочная загрузка трансформаторов по стороне СН/НН, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Конзаводская» | 35/10 | Нет данных | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган | 1 – 4000 | нет данных |
|  | 3ТПП 5/559 | 10/0,4 | 1983 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, МТФ | 1 – 400 | нет данных |
|  | КТП-39/559 | 10/0,4 | 1961 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод, сельхоз | 1 – 40 | нет данных |
|  | КТП-40/559 | 10/0,4 | 1961 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод, ферма | 1 – 40 | нет данных |
|  | КТП-41/559 | 10/0,4 | 1961 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ОТФ | 1 – 100 | нет данных |
|  | КТП-101/559 | 10/0,4 | 1983 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод, сельхоз | 1 – 160 | нет данных |
|  | КТП-103/559 | 10/0,4 | 1980 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, сельхоз | 1 – 30 | нет данных |
|  | КТП-157/559 | 10/0,4 | 1972 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, сельхоз | 1 – 160 | нет данных |
|  | КТП-142/560 | 10/0,4 | 1957 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод, ул. Огородная | 1 – 40 | нет данных |
|  | КТП-159/560 | 10/0,4 | 1977 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ул. Огородная | 1 – 250 | нет данных |
|  | 3ТП-4/561 | 10/0,4 | 1957 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод, аптека, центр | 1 – 400 | нет данных |
|  | КТП-47/561 | 10/0,4 | 1961 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ул. Родниковская | 1 – 200 | нет данных |
|  | 3ТП-125/561 | 10/0,4 | 1970 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ул. Набережная | 1 – 250 | нет данных |
|  | КТП-150/561 | 10/0,4 | 1972 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ПУ | 1 – 160 | нет данных |
|  | 3ТПП-264/561 | 10/0,4 | 1983 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | КЛ «Конзавод - д/сад» | 1 – 250 | нет данных |
|  | КТП-6/562 | 10/0,4 | 1959 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ул. Камышовая | 1 – 30 | нет данных |
|  | КТП-48/562 | 10/0,4 | 1962 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ул. Курганная | 1 – 180 | нет данных |
|  | КТП-82/562 | 10/0,4 | 1959 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод – третья точка | 1 – 100 | нет данных |
|  | 3ТП-140/562 | 10/0,4 | 1972 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод – ср. школа | 1 – 320 | нет данных |
|  | 3ТПП-155/562 | 10/0,4 | 1972 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, овощехранилище | 1 – 400 | нет данных |
|  | КТП-8/563 | 10/0,4 | 1959 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган – п. Коммунстрой | 1 – 100 | нет данных |
|  | КТП-29/563 | 10/0,4 | 1967 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | п. Коммунстрой, ОТФ | 1 – 60 | нет данных |
|  | КТП-37/563 | 10/0,4 | 1967 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Саво | 1 – 60 | нет данных |
|  | КТП-49/563 | 10/0,4 | 1962 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, ул. Кичи-Балык | 1 – 160 | нет данных |
|  | КТП-50/563 | 10/0,4 | 1962 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган Конзавод – Тысяча балок | 1 – 60 | нет данных |
|  | КТП-51/563 | 10/0,4 | 1962 | ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» | с. Красный Курган, Конзавод – Андре-балки | 1 – 40 | нет данных |

Информация об основных проблемах и ограничениях.

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что объекты и электрические сети, расположенные в границах территории Краснокурганского сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Проектом предлагаются мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения.

Направления развития.

Перечень предлагаемых в схему территориального планирования муниципального района мероприятий по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 28.

Таблица 28.

Перечень предлагаемых мероприятий по развитию системы электроснабжения

| Индекс | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Параметры | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛЭП.1.1 | Строительство сетей и объектов электроснабжения в границах з/у 09:08:0020103:248, 09:08:0020103:275, 09:08:0020103:289, 09:08:0020103:690, 09:08:0020103:1213на территории н.п. село Красный Курган | до 2043 года | Создание мощностей для обеспечения электропотребления объектами инфраструктуры масштабного инвестиционного проекта в объеме (с Кнм=0,85) – 52448 кВт/час | Учет поступивших предложений заинтересованных лиц на основании положений части 3 статьи 24 ГрК РФ, направленными на реализацию концепции развития территории Краснокурганского сельского поселения путем реализации масштабного инвестиционного проекта. |

Расчет электропотребления

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*».

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются в соответствии с таблицей 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*».

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 29.

Таблица 29.

Прогноз потребности в электрических нагрузках и электропотреблении

| Муниципальное образование | Численность населения, человек |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Потребность электроэнергии, млн. кВт/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснокурганское сельское поселение | 4200 | 15000 | 3150 | 11250 | 18,395 | 65,700 |

  - Связь

Анализ существующего состояния.

В настоящее время на территории Краснокурганского сельского поселения востребованными являются следующие услуги связи: местная телефонная связь с использованием таксофонов, фиксированная телефонная связь (телеграф), сотовая связь, «Internet» (телематические услуги связи), телевизионное вещание, почтовая связь.

На территории Краснокурганского сельского поселения основными операторами сотовой связи являются ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон-Yota», ПАО «Билайн». Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть «Internet» и услуги передачи данных. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи.

Услуги телефонной связи посредством автоматических телефонных станций (далее — АТС) оказываются отделением ПАО «Ростелеком», расположенном в с. Учкекен (районный центр).

На территории Краснокурганского сельского поселения узлы мультисервисного доступа отсутствуют.

Услуги почтовой связи оказываются отделением ФГУП «Почта России» в количестве 1 ед.

Сведений о прокладке на территории Краснокурганского сельского поселения волоконно-оптических линий связи нет.

Направления развития

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что сети связи, расположенные на территории Краснокурганского сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Планируемые мероприятия не предусматриваются.

  - Трубопроводный транспорт

Анализ существующего состояния.

Объекты магистрального трубопроводного транспорта на территории Краснокурганского сельского поселения представлены АГРС «Конезавод» и участком магистрального газопровода-отвода (Д=219 мм) к АГРС «Конзавод».

Транспортировку газа по магистральным трубопроводам, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трубопроводов, профилактические, диагностические и аварийно-восстановительные работы на трубопроводах осуществляет ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Перечень и характеристики действующих объектов и трубопроводов магистрального трубопроводного транспорта, расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения, представлены в таблице 30.

Таблица 30.

Перечень и характеристики действующих объектов и трубопроводов магистрального трубопроводного транспорта

| № | Наименование объекта | Давление, МПа | Диаметр, мм | Протяженность по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГРС «Конезавод», с. Красный Курган | 5,5/0,6 | - | Не устанавливается |
| 2 | МГ-отвод к «Конезавод», с. Красный Курган (Конезавод № 168) | 5,5 | 219 | Нет данных |

Направления развития

АГРС «Конезавод» расположена в непосредственной близости к границе н.п. село Красный Курган (менее 10 м), что не соответствует требованиям по соблюдению зоны минимальных расстояний в соответствие с положениями табл. 5 СП 36.13330.2012 (при установленном нормативе зоны минимальных расстояний 100 м).

АГРС «Конезавод» и участок магистрального трубопровода-отвода к ней подлежат переносу на регламентированное табл. 4 и 5 СП 36.13330.2012 расстояние от границ н. п. с. Красный Курган (с учетом обязательного выполнения последующей рекультивации земель) в целях обеспечения безопасности населения с. Красный Курган.

- Инженерная подготовка территории. Благоустройство территории

  - Анализ строительных ограничений

На территории Краснокурганского сельского поселения отмечен целый ряд отрицательных природных процессов гидрологического и метеорологического характера:

затопление территории;

подтопление территории;

водная эрозия;

ветровая эрозия.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.

  - Инженерная подготовка территории

Защита от затопления.

Защиту населенного пункта от затопления паводками редкой повторяемости предусматривается осуществлять системой инженерных мероприятий в составе:

строительства новых участков защитных сооружений;

руслорегулировочных мероприятий;

берегоукрепительных мероприятий;

организации поверхностного стока.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения, гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, выше названные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае, если предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учетом паводков 1 % или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Расчетные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения».

На период, пока не будут выполнены мероприятия по строительству защитных сооружений, защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Для этих целей должны ежегодно составляться прогнозы паводковой ситуации. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

Защита от подтопления.

Подтопление территорий приводит к подтоплению оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены домов, вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

В соответствии с положениями СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения – 2 м. На территориях общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо по возможности максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

В целях понижения уровня грунтовых вод предлагается:

организация поверхностного стока путем устройства разветвленной сети ливнесточных коллекторов закрытого или открытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, возможно с сопутствующими дренажами;

исключение влияния водоемов путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений;

строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчетов.

Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных водоемов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы.

Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд промпредприятий.

Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию с дальнейшей принудительной откачкой стока насосными станциями или близлежащие водотоки.

При возведении новых зданий с заглубленными фундаментами необходимо строительство локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий с целью отвода дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию.

Противоэрозионные мероприятия.

Речной эрозии подвержены водотоки Краснокурганского сельского поселения. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим, лесомелиоративным мероприятиям и (или) агрофитомелиоративным насаждениям.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов.

  - Благоустройство территории

Благоустройство территории — это комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с проектами благоустройства, разрабатываемыми в составе документации по планировке территорий, а также в составе проектной документации для объектов капитального строительства (реконструкции) и строительства (размещения) временных построек.

Для территорий сложившейся застройки разрабатываются схемы комплексного благоустройства территории, на основе которых выполняются проекты благоустройства территорий и участков, отдельных видов благоустройства (озеленение, освещение и так далее) и установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

Проекты благоустройства территорий и участков в сложившейся застройке разрабатываются в соответствии с архитектурно-планировочными заданиями на проектирование, техническими регламентами или другими нормативными документами.

Задачей генерального плана в части благоустройства территории является формирование непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств населенных пунктов в увязке с природным каркасом поселения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2020 г. № 312 (в ред. постановлений от 01.06.2022 № 160, от 08.06.2023 № 153) (в части не противоречащей СТП от 21 апреля 2025 г. № 85) (п. 8.42 табл. 4 Разд. II, объект регионального значения «Обустройство спортивных площадок при благоустройстве дворовых и общественных территорий», до 2030 г.); территория Малокарачаевского района (в состав которого входит Краснокурганское сельское поселение), определена как нуждающаяся в благоустройстве (с учетом его физического состояния) и подлежащая благоустройству в первую очередь.

- Экологическое состояние территории

  - Экологическое состояние территории

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Наибольший объем в загрязнение окружающей природной среды Краснокурганского сельского поселения вносят предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, транспорт и связь, немалую долю — добывающие производства, а также несанкционированные свалки.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильной дороги также является причиной увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

Сведений о результатах проб атмосферного воздуха на территории сельского поселения, не отвечающих санитарным требованиям, на момент подготовки настоящих материалов не поступало.

Сведений о размещении пунктов государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Краснокурганского сельского поселения не получено.

На территории Краснокурганского сельского поселения, а та же Малокарачаевского муниципального района, в непосредственной близости от Краснокурганского сельского поселения, размещены производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в отношение которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха.

Контроль за проведением указанного мониторинга осуществляет ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в отношение которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, указан в таблице 31.

Таблица 31.

| № п/п | Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект НВОС | Наименование объекта НВОС | Местонахождение объекта НВОС | Группа по мониторингу атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дорожник» | Асфальтовый завод | Малокарачаевский район, с. Римгорское, ул. Боргустанская, 1 | 2 |
| 2 | АО «Завод Элия» | Завод | Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Подгорный, 1 | 3 |
| 3 | АО «Урупский ГОК» | Разведка и добыча медно-колчеданных руд на Худесском месторождении | Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район | 3 |
| 4 | ГБУ СК «Управление СЭСПН» | Эшкаконский гидроузел | Малокарачаевский район, в 7 км по направлению на запад от с. Учкекен | 3 |
| 5 | Краснокурганское сельское поселение | Краснокурганское СП | Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 1 | 3 |
| 6 | КЧ РГУП «Малокарачаевское АТП» | Промплощадка | Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 3 В | 3 |
| 7 | КЧГБОУ СПО «Первомайский аграрный колледж» | Учебный корпус | Малокарачаевский район, с. Первомайское, ул. Шоссейная, 61 | 3 |
| 8 | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | Линейная часть магистрального газопровода Малокарачаевского района КЧР | КЧР, Малокарачаевский район, Краснокурганское сельское поселение | 3 |

На территории Краснокурганского сельского поселения отсутствуют зоны глобальных радиационных загрязнений (техногенного характера в результате радиационных аварий).

  - Обращение с отходами

Действующая территориальная схема обращения с отходами в Карачаево-Черкесской Республике на 2025 и последующие годы отсутствует.

На основании Постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 28 ноября 2022 года № 99 «Об установлении ООО УК «Глобус» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 – 2027 годы» (в ред. на 18.12.2024), ООО УК «Глобус» осуществляет функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов населением, предприятиями и организациями Карачаево-Черкесской Республики утверждены постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.02.2020 № 17 «О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 01.02.2017 № 14 «Об утверждении норм накопления твердых коммунальных отходов населением, предприятиями и организациями Карачаево-Черкесской Республики».

Для накопления твердых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, как правило, используются контейнеры объемами 0,75 м3, 0,8 м3, 1,1 м3 и бункеры-накопители объемом 6 м3 и 8 м3.

Для частного сектора установлена годовая норма накопления ТКО в объеме 2 м3 на 1 жителя.

Для многоэтажной застройки установлена годовая норма накопления ТКО в объеме 1,9 м3 на 1 жителя.

В соответствии с положениями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями от 26 июня, 14 декабря 2021 г., 14 февраля 2022 г., 15 ноября 2024 г.), на территории Краснокурганского сельского поселения должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Площадки для накопления крупных габаритных отходов (далее — КГО) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах — не менее 25 м, в сельских населенных пунктах — не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 10м, в сельских населенных пунктах – не менее 15м.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 — для раздельного накопления ТКО (твёрдые коммунальные отходы), и не более 2 бункеров для накопления КГО (крупногабаритные отходы).

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

В целях обеспечения Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), установленного постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.04.2020 № 96 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Карачаево-Черкесской Республики», на территории Краснокурганского сельского поселения размещены площадки накопления твердых коммунальных отходов.

Перечень площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования, представлен в таблице 32.

Таблица 32.

Перечень площадок накопления твердых коммунальных отходов

| № | Наименование эксплуатирующей организации, её адрес | Местоположение объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Коммунальщик», 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. К. Маркса, д. 79 | село Красный Курган, ул. О. Касаева, 1б | 4 контейнера (по 0,9 м3), расположенные на контейнерной площадке |
| 2 |  | село Красный Курган, ул. С. Магометова, напротив дома № 5 | 4 контейнера (по 0,9 м3), расположенные на контейнерной площадке |
| 3 |  | село Красный Курган, ул. М. Боташева, перед домом № 26 и | 5 контейнеров (по 0,9 м3), расположенные на контейнерной площадке |
| 4 |  | село Красный Курган, ул. Шоссейная (объездная) | 4 контейнера (по 0,9 м3), расположенные на контейнерной площадке |
| 5 |  | село Красный Курган, ул. М. Боташева, 49 | Нет данных |
| 6 |  | село Красный Курган, перекресток по ул. Интернациональная/ ул. Луговая | Нет данных |

Отходы, образованные на территории Краснокурганского сельского поселения, ООО «Коммунальщик» вывозит на пункт по сбору и приему, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (площадка временного накопления ТКО), находящийся в с. Первомайское Малокарачаевского района (14 бункеров объемом 10 м3).

2 раза в год складируемый мусор, непригодный для переработки вывозится из пункта в с. Первомайское в «Эко – город», расположенный в Джегутинском районе Республики на захоронение.

Источник образования медицинских отходов в поселении – МБУЗ «Краснокурганская участковая больница», с. Красный Курган, ул. Боташева 52.

Сельскохозяйственные отходы – отходы деятельности сельского хозяйства, особенно отходы от животных.

Жидкие бытовые отходы

В населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных.

Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – не менее 20 метров.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользования.

Удаление жидких бытовых отходов (далее — ЖБО) должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории села Красный Курган, в значительной мере не обеспечивает удовлетворение потребности установленной годовой нормы накопления ТКО в объеме 2 м3 на 1 жителя для частного сектора. С учетом требований по их раздельному накоплению, потребность в контейнерных площадках и контейнерах должна быть увеличена многократно.

Нам момент подготовки настоящего генерального плана в населенных пунктах муниципального образования (не имеющих систем централизованного водоотведения) достоверных сведений о хозяйствующих субъектах (по удалению и вывозу ЖБО на утилизацию (очистку)) нет.

Направления развития

Значительное увеличение количества площадок накопления твердых коммунальных отходов (в т.ч. с учетом требований по их раздельному накоплению) и обеспечение требуемой потребности (устранение дефицита, нехватки) контейнеров с учетом их оборачиваемости.

Вопросы развития системы инфраструктуры накопления твердых коммунальных отходов населением, предприятиями и организациями Карачаево-Черкесской Республики относятся к вопросам регионального значения, для чего рекомендуется актуализировать «Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Карачаево-Черкесской Республики на период 2016 – 2024 годы» с учетом текущего времени и на предстоящую перспективу.

Строительство нового межмуниципального полигона по захоронению ТОПП с сортировочным комплексом в северо-восточной части района и автомобильной дороги к нему на территории Краснокурганского сельского поселения с расчетным сроком реализации к 2030 году, отражено в материалах по обоснованию схемы территориального планирования Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (п. 34, 35), утвержденной Решением Совета Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2012 № 49 (УИН ФГИС ТП 916200000201032013011504) (далее – СТП).

С учетом текущего размещения полигона ТБО в границах Первомайского сельского поселения рекомендовать Малокарачаевскому муниципальному району внести необходимые изменения в действующую СТП для исключения задваивания количества Полигонов ТБО (с учетом необходимости установления в их отношении СЗЗ значительной площади) в границах муниципального района с учетом мощности и порядка функционирования действующего полигона ТБО.

Указанные объекты являются вопросом местного значения муниципального района в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов.

- Зоны с особыми условиями использования территорий, за исключением охранных зон объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

  - Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее — СЗЗ).

Сведений о разработанных проектах СЗЗ, их размерах: установленных (окончательных), ориентировочных (нормативных), расчетных (предварительных), учтенных в ЕГРН, на момент подготовки настоящих материалов не получено.

Перечень предприятий муниципального образования, в отношение которых должны быть установлены СЗЗ, указан в таблице 33.

Таблица 33.

Перечень предприятий муниципального образования, в отношение которых устанавливаются санитарно-защитные зоны

| № п/п | Объект | Местоположение | Вид деятельности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Племенной конный завод «Карачаевский» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М.Боташева, 5 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | Нет данных |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство в форме полного товарищества «Курган» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Огородная, 45Б | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Нет данных |
|  | КФХ «Марал» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Огородная, 1 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Нет данных |
|  | КФХ «Эсен» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Огородная, 33 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Нет данных |
|  | КФХ в форме ООО «Домбай» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, Конеферма | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | Нет данных |
|  | ООО «Софийское ущелье» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Шоссейная, 6А | Растениеводство | Нет данных |
|  | ООО «Усадьба» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Полевая, 4 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Нет данных |
|  | ПТ КФХ «Байрамуков» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Мира, 30 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | Нет данных |
|  | АЗС «Рим» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Шоссейная (51-й км автодороги 91К-005 или А-157, слева от дороги) | Услуги автозаправочного комплекса | Нет данных |
|  | АЗС «MaxEnergy» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Шоссейная (52-й км автодороги 91К-005 или А-157, справа от дороги по направлению движения в г. Черкесск) | Услуги автозаправочного комплекса | Нет данных |
|  | АЗС (без указания названия) | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, по ул. Шоссейная (50-й км автодороги 91К-005 или А-157, справа от дороги по направлению движения в г. Черкесск) | Услуги автозаправочного комплекса | Нет данных |
|  | ООО «Кон-Сервис», | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 18, кв. 1 | Деятельность стоянок для транспортных средств, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Нет данных |
|  | ООО «Монолит» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | Нет данных |
|  | ООО «Гарант Плюс» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 57 | Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон | Нет данных |

Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

  - Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов приведена в таблице 34.

Таблица 34.

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов

| № | Наименование водного объекта | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установленные в соответствии с приказом уполномоченного органа |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют (не установлены) |  |  |  |  |  |
| Возникающие в силу федерального закона |  |  |  |  |  |
| 1 | р. Подкумок | 160 | 200,00 | 50,00 | п. 3 ч. 4 и ч. 11, 12 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действ. ред.) |
| 2 | р. Аликоновка | 26 | 100,00 | 50,00 | п. 2 ч. 4 и ч. 11, 12 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действ. ред.) |
| 3 | Прочие водотоки длиной до 10 км | до 10 км | 50,00 | 50,00 | п. 1 ч. 4 и ч. 11, 12 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действ. ред.) |

Ограничения использования территорий водоохранных и прибрежных защитных полос представлены в таблице 35.

Таблица 35.

Ограничения использования территорий водоохранных и прибрежных защитных полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса (30–50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах») | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам - строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. |
|  | Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн |  |

  - Зоны затопления и подтопления

Определение границ зон затопления, подтопления выполняется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

Сведения об установленных зонах затопления и подтопления р. Подкумок, на дату подготовки настоящих материалов, не представлены.

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, отнесенные к зонам с особыми условиями использования территорий, в границах зон затопления, подтопления запрещается:

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определены положениями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Сведения об установлении зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, расположенных в границе территории Краснокурганского сельского поселения, на момент подготовки настоящих материалов отсутствуют, вследствие чего не могут быть отражены в таблице 36.

Таблица 36.

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № | Объект | Местоположение | Границы ЗСО | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленные в соответствии с приказом уполномоченного органа |  |  |  |  |
| Ориентировочные (нормативные) |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения представлен в таблице 37.

Таблица 37.

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| Пояс ЗСО | Запрещается | Требования к организации территории |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО |
| II пояс | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
| III пояс | - запреты не установлены |  |
| Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды | Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением |
| II пояс | - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; - расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды | Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочего обозначаются столбами со специальными знаками |

  - Округ санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов

Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (в ред. на 28.12.2024) установлено, что округ санитарной (горно-санитарной) охраны природного лечебного ресурса – зона с особыми условиями использования территории, в границах которой предусматриваются обеспечивающие сохранение природных лечебных ресурсов ограничения использования земельных участков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2024 № 1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов» утверждено Положение об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов.

В границах территории Краснокурганского сельского поселения сведения о природном лечебном ресурсе отсутствуют, в связи с чем в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации сведения об установлении не внесены.

Соответственно, на территории Краснокурганского сельского поселения зоны с особыми условиями использования территории, в границах которых предусматриваются обеспечивающие сохранение природных лечебных ресурсов ограничения использования земельных участков, не устанавливаются.

  - Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций представлены в таблице 38.

Таблица 38.

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций

| № | Объекты инженерных коммуникаций | Основание | Запрещается |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) |  |  |  |
| 1 | воздушные линии электропередач | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров |
| 2 | подстанции |  |  |
| 3 | подземные кабельные линии электропередач |  | производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи юридическим и физическим лицам запрещаются земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта |
| Охранная зона линий и сооружений связи |  |  |  |
| 4 | подземные кабельные и воздушные линии связи и линии радиофикации, расположенные вне населенных пунктов на безлесных участках | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» | осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; и иные действия установленные в Правилах |
| Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |  |  |  |
| 5 | наружные газопроводы и отдельно стоящие газорегуляторные пункты | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям |
| Охранная зона тепловых сетей |  |  |  |
| 6 | тепловые сети | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и тому подобное; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и так далее; снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей |

  - Охранная зона железных дорог

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», ширина охранной зоны должна быть не менее 100 метров.

В границах охранных зон, в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

распашка земель;

выпас скота;

выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

В границах территории Краснокурганского сельского поселения объектов железнодорожного транспорта нет, в связи с чем полосы отвода и охранные зоны железных дорог не установлены.

  - Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19 (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392), охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.

Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.

Границы охранной зоны не изменяются после их установления.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений — для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

200 метров — для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».

В границах охранной зоны запрещается:

строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее — препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, — на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

складирование удобрений, отходов производства и потребления.

При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений, наряду с ограничениями, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

На территории Краснокурганского сельского поселения стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды (далее – Пункты) отсутствуют, в связи с чем охранные зоны указанных Пунктов отсутствуют.

В Карачаево-Черкесской Республике стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды установлены в г. Черкесск, Карачаевск, Усть-Джегута и в ст. Зеленчукской.

  - Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги — территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Характеристика придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значений приведена в таблице 39.

Таблица 39.

Характеристика придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значений, расположенных в границах территории Краснокурганского сельского поселения

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Техническая категория | Размер придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие дороги |  |  |  |  |
| Дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
|  | 91 ОПР3 91 К-005 | Автомобильная дорога регионального значения «Кисловодск – Карачаевск» на участке (км 49+250 – км 53+155) | IV | 75 |
|  | 91 ОП М3 91 Н-041 | Автомобильная дорога межмуниципального значения «Конзавод – Аксу» | IV | 75 |
|  | 91 ОП М3 91 Н-040 | Автомобильная дорога межмуниципального значения «Конзавод – Комунстрой – Медовый водопад» | IV | 75 |

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

  - Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 
№ 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории» на приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

седьмая подзона, в которой, ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

На территории Краснокурганского сельского поселения объектов воздушного транспорта нет.

Ближайший аэропорт – международный аэропорт «Минеральные воды» имени М.Ю.Лермонтова – находится в 64 км от населенного пункта село Красный Курган.

Материалы по установленным приаэродромным территориям Международного аэропорта «Минеральные воды» имени М.Ю.Лермонтова, в части касающейся размеров выделенных (установленных) подзон на территории Предгорного муниципального округа (в т.ч. Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 07.12.2023 № 1115-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды» (зарегистрирован 29.12.2023 № 76733)), размещены на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация): https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-priaer-terr-aerodromov-ga/?id=7229, и на портале официального опубликования НПА Росавиации: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312290020.

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Зоны минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) – далее «Зоны минимальных расстояний».

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов и объектов магистрального трубопроводного транспорта до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (с изменениями на 31.05.2022) (далее – СП 36.13330.2012). Основание – пункты 7.15и 7.16 СП 36.13330.2012.

В таблице 40 представлен перечень минимальных расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов и объектов магистрального трубопроводного транспорта до границ населенных пунктов, применительно к действующим объектам и трубопроводам магистрального трубопроводного транспорта, расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения.

Таблица 40.

Перечень и характеристики действующих объектов и трубопроводов магистрального трубопроводного транспорта на территории Краснокурганского сельского поселения, требования к нормативным размерам зон минимальных расстояний, установленных в их отношении, до границ населенных пунктов

| № | Наименование объекта | Давление, МПа | Диаметр, мм | Нормативный размер зон минимальных расстояний до границ населенных пунктов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГРС «Конезавод», с. Красный Курган | 5,5/0,6 | - | 150 |
| 2 | МГ-отвод от МГ (Д=530 мм от АГРС «Кисловодск»; расположен южнее п. Аксу) к АГРС «Конезавод» в с. Красный Курган (№ 168) | 5,5 | 219 | 100 |

Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов – от границ населенных пунктов с учетом земель межселенных территорий, включенных в границы населенных пунктов, на основе утвержденных документов территориального планирования субъектов РФ и муниципальных образований (примечание № 1 к табл. 4 и 5 СП 36.13330.2012).

Направления развития

АГРС «Конезавод» расположена в непосредственной близости границы н.п. село Красный Курган, что не соответствует соблюдению зоны минимальных расстояний в соответствие с положениями табл. 5 СП 36.13330.2012 (при установленном нормативе зоны минимальных расстояний 100 м, по факту она равна от 0 до 10 м).

АГРС «Конезавод» и участок магистрального трубопровода-отвода к ней подлежат переносу на регламентированные табл. 4 и 5 СП 36.13330.2012 минимальные расстояния от границ н. п. с. Красный Курган (с учетом последующей обязательной рекультивации земель) в целях обеспечения безопасности населения с. Красный Курган.

Режим использования территорий в границах зон минимальных расстояний представлен в таблице 41.

Таблица 41.

Режим использования территорий в границах зон минимальных расстояний объектов и трубопроводов магистрального трубопроводного транспорта

| Наименование зоны | Режим использования | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | Не допускается размещение: - городов и других населенных пунктов; - коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - тепличных комбинатов и хозяйств; - птицефабрик; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и так далее); - жилых зданий 3-этажных и выше; - железнодорожных станций; - аэропортов; - морских и речных портов и пристаней; - гидроэлектростанций; - гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; - мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочных станций; - мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи – владельцев коммуникаций | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»(с изменениями на 31.05.2022) |

Пунктом 7.5 Раздела 7 «Основные требования к трассе трубопровода» СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»(с изменениями на 31.05.2022) указано, что «При выборе трассы трубопровода необходимо учитывать перспективное развитие городов и других населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов и проектируемого трубопровода на ближайшие 20 лет, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполнять прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.»

- Особо охраняемые природные территории. Зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством

На территории Краснокурганского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Основания:

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.07.2023 № 180 «Об утверждении Положения о государственном зоологическом заказнике-резервате республиканского значения «Хасаутский» и его границ»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики от 05.02.2025 № 16 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения Карачаево-Черкесской Республики»;

В этой связи, установленная п. 11 ст. 105 Земельного Кодекса Российской Федерации охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) в границах муниципального образования отсутствует (не устанавливается).

- Объекты культурного наследия. Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия

Перечень нормативных актов в сфере охраны объектов культурного наследия, использованных при разработке настоящего генерального плана:

Федеральный закон № 73-ФЗ;

«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;

«Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745;

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики» от 14.07.2023 № 47-РЗ (в ред. Закона КЧР от 23.12.2024 № 87-РЗ).

На территории Краснокурганского сельского поселения располагаются объекты культурного (в т. ч. археологического) наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного (в т. ч. археологического) наследия, включенные в перечень выявленных объектов культурного наследия. Перечень объектов культурного наследия представлен в приложении № 3.

На основании пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Федеральный закон № 73-ФЗ сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ. Порядок проведения работ по сохранению объектов археологического наследия, выдачи разрешений на проведение указанных работ, устанавливается статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно статье 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ установлены специальные требования, действующие в границах территории объекта культурного наследия, направленные на сохранение объекта культурного наследия, сохранение историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Пунктом 4 статьи 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях сохранения памятников истории и культуры в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон установлен в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 (далее – Положение).

Пунктом 7 Положения установлено, что разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, материалов историко-культурных исследований, обосновывающих необходимость разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, включается в соответствующие федеральные и региональные целевые программы, в которых предусматриваются мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Зоны охраны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места. Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. Отклонение от установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия режимов использования земель и градостроительных регламентов не допускается. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия может также осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия. Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия и проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия организуют Министерство культуры Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия действуют защитные зоны. Согласно статье 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника; в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля. Пунктом 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны объекта культурного наследия, установленных в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 73-ФЗ наличие (отсутствие) на определенной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, определяется государственной историко-культурной экспертизой, в случае если орган охраны объектов культурного наследия не имеет информации об отсутствии таких объектов на испрашиваемом земельном участке. Согласно статье 31 Федерального закона № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение.

Согласно ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ заказчик работ при осуществлении хозяйственной деятельности обязан: обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

предоставить в управление документацию, подготовленную на основе археологических работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации.

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, обеспечить направление в управление документации, указанной в п. 11 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, и в случае принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, обосновывающей целесообразность включения данного объекта в реестр; обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (в т. ч. археологического) наследия. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 определены особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ».

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований; государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения; обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений, муниципальных округов или городских округов; иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 73-ФЗ и иными федеральными законами. Положениями пункта 1 статьи 13 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия являются: федеральный бюджет; бюджеты субъектов Российской Федерации; внебюджетные поступления; местные бюджеты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 определены особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ. Согласно позиции Министерства культуры Российской Федерации, заинтересованные лица обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований.

- Месторождения и проявления полезных ископаемых

  - Участки недр, предоставленные для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей

В соответствии с положениями статьи 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предоставление участка (участков) недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами.

Лицензия удостоверяет право пользования указанным участком (участками) недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (в действ. редакции по сост. на 08.12.2020) и законодательством Российской Федерации о недрах.

На основании статьи 8 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий.

  - Месторождения и проявления полезных ископаемых

В момент подготовки настоящих материалов, на территории Краснокурганского сельского поселения отсутствуют зарегистрированные месторождения и проявления полезных ископаемых.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

- Приложения

- Приложение 1. Сведения об улицах (объектах улично-дорожной сети), расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения

Сведения об улицах (объектах улично-дорожной сети), расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения

| № |  | Наименование | Категория | Протяженность, м |  | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Красный Курган |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Шоссейная (91К-005) в границах села Красный Курган | IV |  | 3905 | асфальтобетон |
| Итого протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (улично-дорожной сети) в границах населенного пункта село Первомайское |  |  |  |  | 3905 |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Красный Курган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. М. Боташева |  | - | 1000 |  | - |  |  |
| 2 | ул. Шоссейная (от ул. Набережная к мини-рынку) |  | - | 718 |  | - |  |  |
| 3 | ул. Московская |  | - | 796 |  | - |  |  |
| 4 | ул. Эфроса |  | - | 781 |  | - |  |  |
| 5 | ул. Гусейнова |  | - | 624 |  | - |  |  |
| 6 | ул. Огородная |  | - | 645 |  | - |  |  |
| 7 | ул. Османа Касаева |  | - | 616 |  | - |  |  |
| 8 | ул. Ветлазаретная |  | - | 282 |  | - |  |  |
| 9 | ул. Магометова |  | - | 454 |  | - |  |  |
| 10 | ул. Верхняя |  | - | 345 |  | - |  |  |
| 11 | ул. Домбайская |  | - | 452 |  | - |  |  |
| 12 | ул. Архызская |  | - | 219 |  | - |  |  |
| 13 | ул. Тебердинская |  | - | 958 |  | - |  |  |
| 14 | ул. Луговая |  | - | 534 |  | - |  |  |
| 15 | ул. Восточная |  | - | 413 |  | - |  |  |
| 16 | ул. Набережная |  | - | 1813 |  | - |  |  |
| 17 | ул. Объездная |  | - | 995 |  | - |  |  |
| 18 | ул. Богатырева |  | - | 1200 |  | - |  |  |
| 19 | ул. Добая Узденова |  | - | 428 |  | - |  |  |
| 20 | ул. Шидаковой |  | - | 412 |  | - |  |  |
| 21 | ул. Батчаева |  | - | 542 |  | - |  |  |
| 22 | ул. Акбаева |  | - | 387 |  | - |  |  |
| 23 | ул. Казиева |  | - | 428 |  | - |  |  |
| 24 | ул. Джаубаева |  | - | 356 |  | - |  |  |
| 25 | ул. З. Байрамкуловой |  | - | 512 |  | - |  |  |
| 26 | ул. Крымшаухалова |  | - | 489 |  | - |  |  |
| 27 | ул. Хетагурова |  | - | 546 |  | - |  |  |
| 28 | ул. Уздёнова |  | - | 547 |  | - |  |  |
| 29 | ул. Дж. Голаева |  | - | 662 |  | - |  |  |
| 30 | пер. Первый |  | - | 258 |  | - |  |  |
| 31 | ул. Полевая |  | - | 569 |  | - |  |  |
| 32 | ул. Джегутинская |  | - | 540 |  | - |  |  |
| 33 | ул. Курганная |  | - | 535 |  | - |  |  |
| 34 | ул. Садовая |  | - | 238 |  | - |  |  |
| 35 | ул. Новая |  | - | 379 |  | - |  |  |
| 36 | ул. Интернациональная |  | - | 556 |  | - |  |  |
| 37 | ул. Мира |  | - | 697 |  | - |  |  |
| 38 | ул. Надгорная |  | - | 372 |  | - |  |  |
| 39 | ул. Джанибекова |  | - | 464 |  | - |  |  |
| 40 | ул. Кочкарова |  | - | 530 |  | - |  |  |
| 41 | ул. Семенова |  | - | 568 |  | - |  |  |
| 42 | ул. Гурзуфская |  | - | 644 |  | - |  |  |
| 43 | ул. Центральная усадьба |  | - | 2322 |  | - |  |  |
| 44 | ул. Тууганская |  | - | 631 |  | - |  |  |
| 45 | ул. Даусузская |  | - | 342 |  | - |  |  |
| 46 | ул. Олимпийская |  | - | 621 |  | - |  |  |
| 47 | ул. Хурзукская |  | - | 945 |  | - |  |  |
| 48 | ул. Къфзе-Джуртская |  | - | 354 |  | - |  |  |
| 49 | ул. Кулиева |  | - | 426 |  | - |  |  |
| 50 | ул. Объездная |  | - | 1010 |  | - |  |  |
| 51 | ул. Куян-Балка |  | - | 1300 |  | - |  |  |
| 52 | автомобильная дорога 91Н-040 (от ул. М. Боташева до южной границы н.п. село Красный Курган в районе пересечения ее с р. Аликоновка) (автодорога «Красный Курган – Медовые водопады») |  | IV | 9380 |  | - |  |  |
| 53 | ул. Без названия № 1 (южнее между п. Коммунстрой и Медовыми водопадами) |  | - | 274+493+439=1206 |  | - |  |  |
| 54 | ул. Джагинская |  | - | 204 |  | - |  |  |
| 55 | ул. Без названия № 2 (в районе ул. Джагинская) |  | - | 778+300+699=1777 |  | - |  |  |
| 56 | ул. Без названия № 3 (между мечетью и ул. Центральная усадьба) |  | - | 453+356+285+728+ 101+248=2171 |  | - |  |  |
| 57 | ул. Без названия № 4 (в центральной западной части н.п. с. Красный Курган) |  | - | 823 |  | - |  |  |
| Итого протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожной сети) в границах населенного пункта село Красный Курган |  |  |  |  | 48016 |  |  |  |  |
| Поселок Аксу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улиц нет (поселок расположен по обе стороны проходящей через него автодороги межмуниципального значения «Трасса «Мирный – Аксу» (91Н-041) на протяжении около 100 метров) |  | - | 0 |  | - |  |  |
| Поселок Коммунстрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица без названия (улица расположена по левую сторону автомобильной дороги 91Н-040, отходит от нее) |  | - | 844 |  | - |  |  |
| Итого автомобильных дорог общего пользования местного значения по муниципальному образованию |  |  |  |  | 48860 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения и местного значения муниципального района (вне границ села Красный Курган) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | участок автодороги межмуниципального значения «Трасса «Мирный – Аксу» (91Н-041) (от автодороги 91К-005 до п. Аксу, вне границ населенного пункта село Красный Курган) | IV | 11100 |  | - |  |
| 2 |  | участок автодороги местного значения муниципального района (без №) от южной границы села Красный Курган вдоль р. Аликоновка до Аликоновского ущелья | - | 6700 |  | - |  |
| Итого протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального района в границах муниципального образования (вне границ населенного пункта село Красный Курган) |  |  |  | 17800 |  |  |  |
| Итого автомобильных дорог в муниципальном образовании |  |  |  | 70565 |  |  |  |

- Приложение 2. Перечень муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного транспорта

Перечень муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, проходящих через с. Красный Курган

| Наименование маршрута | № | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность, км | Количество единиц подвижного состава на линии | Наименование остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные маршруты общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| с. Учкекен – г. Кисловодск | 101 | 91 ОПР3 91 К-005 «Кисловодск – Карачаевск» | 21 | Данных нет | с. Красный Курган |
| г. Кисловодск – г. Черкесск | б/н | 91 ОПР3 91 К-005 «Кисловодск – Карачаевск» | 96 | 2 | с. Красный Курган |

- Приложение 3. Перечень объектов культурного наследия на территории муниципального образования

| № | Номер объекта на карте | Наименование ОКН | Вид ОКН | Категория (Ф - федерального значения; Р - регионального значения, М - местного значения) | Акт о постановке на госохрану | Местоположение | Учетный номер ОКН в ЕГРОКН, регистрационный номер в ЕГРОКН | Акт об утверждении границ зон охраны ОКН | Наличие и размеры защитной зоны ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень ОКН федерального значения Карачаево-Черкесской Республики внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень ОКН регионального значения Карачаево-Черкесской Республики внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Памятники истории и монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюст В.И. Ленину, 1964 г. | Памятник истории | Р | Решение Карачаево-Черкесского облисполкома от 25.04.1980 № 281 | с. Красный Курган, территория комплекса зданий администрации СП | 09-143350, 091711246730005 | Ст. 34.1. ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действ. ред.) | 200 м |
| Перечень ОКН местного значения (выявленные объекты культурного наследия, вновь выявленные памятники, мемориальные комплексы и братские могилы погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Карачаево-Черкесской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монумент «Скорбящая мать», 1989 – 1990 гг. | Памятник истории | М | Приказ Управления по госохране ОКН КЧР от 16.03.2015 № 14-п | с. Красный Курган, территория СДК | Нет данных | Ст. 34.1 73-ФЗ от 25.06.2002 | 200 м |
|  |  | Памятник жертвам репрессий Карачаевского народа, 01.11.1990 | Памятник истории | М | Приказ Управления по госохране ОКН КЧР от 16.03.2015 № 14-п | с. Красный Курган, территория СДК | Нет данных | Ст. 34.1 73-ФЗ от 25.06.2002 | 200 м |
|  |  | Памятник (бюст) генерал-полковнику Магометову С.К. | Памятник истории | М | Приказ Управления по госохране ОКН КЧР от 16.03.2015 № 14-п | с. Красный Курган, территория СДК | Нет данных | Ст. 34.1 73-ФЗ от 25.06.2002 | 200 м |
| Объекты археологического наследия (памятник археологии, в том числе, вновь выявленные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № Ансамбля | Наименование ОКН и период возникновения | Вид ОКН | Местонахождение и адрес ОКН (сведения об объекте) |  | Нормативно- правовой акт о постановке ОКН на учет |  | № п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 75 | Загоны Медовые 1. Аланский период (I-II тыс. н.э.)? КЧР, Малокарачаевский р-н, р. Аликоновка |  | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, р. Аликоновка (географические координаты 42°34'58,184"В 43°51'29,019"С, высота над уровнем Б.м. 1305 м), в 2,7 км к ЮЮЗ от Медовых Водопадов. Загоны Медовые 1 представляют собой наиболее крупное сооружение, состоящее из шести пристроенных друг к другу каменных загонов и двух построек, общими размерами 40 х 97 м. Внутри некоторых из них устроены два шурфа и четыре почвенных разреза, достигающих глубины 2 м, в которых найдены фрагменты керамики кобанской и аланской культур, а также неопределенного времени (предположительно, II-IV вв. н.э.), многочисленные кости животных, следы недавнего использования данных помещений в виде фрагментов стекла, черепицы, железных изделий новейшего периода. Безусловно, данный комплекс скотоводческих построек является разновременным сооружением, требующим дальнейшего более детального изучения. Координаты характерных точек даны во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84): точка1.) СШ-43,85791071": ВД-42,58289072 "; точка 2.) СШ-43,85796418": ВД-42,58275728 "; точка3.) СШ-43,85812545": ВД-42,58277471"; точка 4.) СШ-43,85816476": ВД-42,58260196", точка 5.) СШ-43,85830994": ВД-42,58276398"; точка 6.) СШ-43,85836526": ВД-42,58263071"; точка 7.) СШ-43,85882341": ВД-42,58301552"; точка 8.) СШ-43,85874278": ВД-42,58321141"; точка 9.) СШ-43,85830273": ВД-42,58307059". |  | _____________ |  | 1081 |
|  | Загоны Медовые 2. Аланский период (I-II тыс. н.э.)? КЧР, Малокарачаевский р-н, р. Аликоновка |  | Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, р. Аликоновка (географические координаты 42°35'20,938"В 43°52'17,271"С, высота над уровнем Б.м. 1173 м), в 1,3 км к Ю от Медовых Водопадов. В 1,5 км к ССВ от описанного выше комплекса загонов, ниже по течению ручья балки Медовой, находится плохо сохранившийся комплекс каменных стенок, относящихся к нескольким помещениям для содержания скота общими размерами 21 х 67 м. Прослеживаются четыре загона и две постройки, пристроенные к крупным скальным обломкам. В устроенном в ентральной части шурфе глубиной до 1 м найдены единичные фрагменты керамики эпохи раннего средневековья и кости животных. |  | ______________ |  | 1082 |
| 76 | Уллу-Дорбунла 1. Аланский период (II тыс. н.э.)? КЧР, Малокарачаевский р-н, р. Подкумок |  | Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, р. Подкумок, помимо каменных загонов было обследовано несколько навесов, в том числе со следами использования в качестве мест для содержания скота в виде каменных стенок, огораживающих пространство внутри скальных гротов и ниш. Два крупных навеса располагается в Малокарачаевском районе КЧР в истоках оврага Комурегакол – правого притока р. Подкумок – в 2,4 км к Ю от широко известного средневекового городища Уллу-Дорбунла. Полевое обследование этих объектов (навесы УллуДорбунла 1 и 2) выявило следы их современного использования. Археологических материалов здесь обнаружено не было. |  | ______________ |  | 1083 |
|  | Уллу-Дорбунла 2. Аланский период (II тыс. н.э.)? КЧР, Малокарачаевский р-н, р. Подкумок |  | Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, р. Подкумок, в истоках оврага Комурегакол – правого притока р. Подкумок - в 2,4 км к Ю от широко известного средневекового городища Уллу-Дорбунла. Полевое обследование этих объектов (навесы УллуДорбунла 1 и 2) выявило следы их современного использования. Археологических материалов здесь обнаружено не было. |  | ______________ |  | 1084 |
|  |  |  | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия ПРИКАЗ №33/1-п «24» октября 2017 г. г. Черкесск О выявленных объектах культурного наследия В соответствии с п. 16 ст. 16.1, п. 11 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании обращения ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» от 23.10.2017 № 029 ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Включить выявленные объекты культурного (археологического) наследия: - Красный Курган I (5 насыпей); - Красный курган II (3 насыпи); - одиночный Курган Красный Курган; - Курганная группа Аликоновская Левобережная III (4 насыпи); - Местонахождение Красный курган I; - Местонахождение Красный курган II; - Местонахождение Коммунстрой I, расположенные в Малокарачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесской республики, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 2. Утвердить прилагаемые: 2.1. Границы территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия указанных в п. 1 настоящего приказа; 2.2. Режим использования земельных участков в границах территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия, указанных в п.1 настоящего приказа. 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. Начальник Управления У. К-Г. Бесленеев Согласовано: Консультант-юрист З.Р. Алчакова Подготовил: Главный государственный инспектор Н.А. Урусов |  | ПРИКАЗ №33/1-п от 24.10.2017 Управления КЧР по государственной охране объектов культурного наследия (вновь выявленные объекты культурного наследия) |  |  |
|  |  |  | ООО «Кавказгеоресурс» А.А.КАДИЕВА ОТЧЁТ (предварительный) об археологических разведках на территории, предназначенной для строительства объекта «Инновационный медицинский кластер» в Малокарачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики в 2017 г. Утверждаю Генеральный директор ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» Узденов У.А Москва, 2017 Ключевые слова: Северный Кавказ, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина, археологическая разведка, курганы, местонахождения, эпоха бронзы, кобанская эпоха, эпоха раннего железно века. Археологические научно-исследовательские работы (разведки) на земельном участке, предназначенном для строительства объекта «Инновационный медицинский кластер». Обследуемый участок землеотвода представляет собой неправильный многоугольник площадью 360 га, который располагается в северо-восточной части Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 3 км к ЮЮВ от пос. Красный Курган, к юго-востоку от дороги «Красный Курган – Медовые Водопады», на границе с Предгорным районом Ставропольского края (Илл. 1-3). Северная граница обследуемой территории совпадает с кадастровыми границами земельных участков с номерами 09:08:0020103:289 и 09:08:0020103:690. От дороги «Красный Курган – Медовые Водопады» (северный угол кадастрового участка 09:08:0020103:289) граница территории проходит 2336 м в направлении восток-юго-восток, затем резко поворачивает на юг и следует 812 м вдоль границы КЧР и Ставропольского края, ограничивая тем самым восточную часть территории (кадастровый участок 09:08:0020103:690). Далее граница поворачивает в западном и юго-западном направлении, ограничивая южную часть обследуемой территории. На данном участке она совпадает с южными границами кадастровых участков 09:08:0020103:690 и 09:08:0020103:275. В направлении запад-северо-запад граница проходит 770 м, затем поворачивает в направлении юг-юго-запад – 300 м по краю плато, потом вновь поворачивает к северо-западу – 327 м, и снова к югу – 237 м. Далее граница проходит 1200 м в западном направлении с небольшим отклонением к северу, до дороги «Красный Курган – Медовые Водопады» (западный угол кадастрового участка 09:08:0020103:275), после чего поворачивает на северо-восток и следует в данном направлении вдоль дороги 1540 м (северо-западная граница кадастрового участка 09:08:0020103:275), где резко поворачивает от нее на восток – 225 м, затем снова на северо-восток – 286 м, и снова – на запад, до дороги – 112 м, и вновь – на северо-восток вдоль дороги по границам кадастровых участков 09:08:0020103:690 и 09:08:0020103:289, огибая, таким образом, кадастровый участок 09:08:0020103:248, который не входит в зону обследования (Илл. 3). |  |  |  |  |
| 77 | Курганная группа «Красный Курган I.» (Кобанская эпоха Курганный могильник состоит из 5 насыпей. КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Курган 1. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Располагается в северной части обследуемой территории на гребне водораздела между двумя водотоками бассейна реки Аликоновка, в 3068 м к ЮЮВ от пос. Красный Курган, в 2176 м к ССВ от пос.Коммунстрой Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики и в 4252 м к СЗЗ от пос.Зеленогорский муниципального образования Кисловодск Ставропольского края (Илл. 3, 4). Группа состоит из пяти насыпей вытянутых цепочкой в направлении СЗЗ-ЮВВ. Курган 1 находится на обочине дороги «Красный Курган – Медовые водопады», с СЗ стороны. Курганы 2 – 5 располагаются с ЮВ стороны. Примечание: Непосредственно на территории, отводимой под строительство объекта «Инновационный медицинский кластер», располагаются курганы 2-5 курганной группы Красный Курган I. Курган 1 не попадает в зону строительства, однако находится в непосредственной близости от нее. Юго-восточная граница территории кургана 1 уже нарушена строительством дороги «Красный Курган – Медовые водопады». _____________________________________________________________________ Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Насыпь подовальной формы, слегка вытянута длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Сильно задернована. Размеры: 29,17 х 28,05 м, высота – 1,46 м. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'50,71" E 42°36'39,44" |  | ______________ |  | 1084 |
|  | Курган 2. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Насыпь подовальной формы, слегка вытянута длинной осью по линии СВ-ЮЗ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 29,11 х 21,61 м, высота – 1,4 м. В центре насыпи наблюдаются следы заплывшей подпрямоугольной грабительской воронки размерами 4,30 х 3,80 м, ориентированной длинной осью по линии СЮ. В воронке хорошо заметны каменные блоки, очевидно, из разрушенного погребения. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'48,64" E 42°36'42,74" |  |  |  | 1086 |
|  | Курган 3. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Насыпь овальной формы вытянута длинной осью по линии СЗЗ-ЮВВ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 27,27 х 21,84 м, высота – 1,2 м. В центре насыпи наблюдаются следы заплывшей подквадратной грабительской воронки размерами 4,50 х 4 м, ориентированной осями по сторонам света. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'47,38" E 42°36'55,32" |  |  |  | 1087 |
|  | Курган 4. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Насыпь округлой формы, покрыта травяной растительностью. Размеры: 29,71 х 27,07 м, высота – 1,37 м. В центре насыпи наблюдаются следы заплывшей подквадратной грабительской воронки размерами 2,0 х 2,0 м, ориентированной осями по сторонам света. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'46,41" E 42°36'59,44" |  |  |  | 1088 |
|  | Курган 5. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Насыпь подовальной формы, сильно задернована. Размеры: 21,19 х 17,91 м, высота – 0,5 м. Центральная часть насыпи разрушена в результате распашки и, вероятно, разграбления. На поверхности насыпи в центре на площади 15,0 х 13,5 м наблюдаются лежащие в беспорядке камни. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'46,41" E 42°36'59,44" |  |  |  | 1089 |
| 78 | Курганная группа «Красный Курган II.» (Кобанская эпоха) Курганный могильник состоит из 3 насыпей. КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Курган 1. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина располагается в 4018 м к Ю от пос. Красный Курган, в 1177 м к ССВ от пос. Коммунстрой Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики и в 4753 м к З от пос.Зеленогорский муниципального образования Кисловодск Ставропольского края (Илл. 3, 23). Группа состоит из трех насыпей, вытянутых цепочкой в направлении ЗВ. Примечание: Все курганы курганной группы Красный Курган II располагаются непосредственно на территории, отводимой под строительство объекта «Инновационный медицинский кластер». __________________________________________________________________ Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Насыпь округлой формы, покрыта травяной растительностью. Размеры: 31,14 х 27,23 м, высота – 0,9 м. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'18,20" E 42°36'10,67" |  |  |  | 1090 |
|  | Курган 2. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Насыпь овальной формы вытянута длинной осью по линии ЗВ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 33,76 х 29,02 м, высота – 1,37 м. В центре насыпи наблюдаются следы под квадратной грабительской воронки размерами 4 х 4 м, ориентированной осями по сторонам света. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'19,35" E 42°36'15,55" |  |  |  | 1091 |
|  | Курган 3. (Кобанская эпоха.) | археолог | Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Насыпь под овальной формы, вытянута длинной осью по линии ЗВ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 27,61 х 24,39 м, высота – 0,81 м. В центре насыпи наблюдаются следы двух подпрямоугольных грабительских воронок. Южная - размерами 2,0 х 1,0 м, северная 2,0 х 2,0 м. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'19,34" E 42°36'17,13" |  |  |  | 1092 |
| 79 | Курганная группа «Аликоновская Левобережная III» (Кобанская эпоха) Курганный могильник состоит из 3 насыпей. КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина Курган 1. (Кобанская эпоха.) | археолог | КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Располагается в 2328 км к ЮВ от пос. Красный Курган, в 2480 м к СЗ от пос. Коммунстрой Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики и в 2489 м к ЮЗЗ от пос. Зеленогорский муниципального образования Кисловодск Ставропольского края (Илл. 3, 40). Группа состоит из четырех насыпей, компактно располагающихся по обеим сторонам проселочной дороги, идущей с запада на восток от дороги Красный Курган – Медовые водопады в сторону пос. Зеленогорского Ставропольского края. Примечание: Все курганы курганной группы Аликоновская Левобережная III располагаются непосредственно на территории, отводимой под строительство объекта «Инновационный медицинский кластер». КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Насыпь подовальной формы, вытянута длинной осью по линии ЗВ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 46,54 х 42,5 м, высота – 3,14 м. В центре насыпи наблюдаются следы под квадратной грабительской воронки размерами 4 х 4 м, ориентированной осями по сторонам света. В центре воронки растет куст. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'26,50" E 42°37'53,32" |  |  |  | 1093 |
|  | Курган 2. (Кобанская эпоха.) | археолог | КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Насыпь овальной формы вытянута длинной осью по линии ЗВ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 22,65 х 19,03 м, высота – 0,48 м. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'25,99" E 42°37'55,21" |  |  |  | 1094 |
|  | Курган 3. (Кобанская эпоха.) | археолог | КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Насыпь округлой формы, покрыта травяной растительностью. Размеры: 22,79 х 20,54 м, высота – 0,28 м. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'26,16" E 42°37'57,56" |  |  |  | 1095 |
|  | Курган 4. (Кобанская эпоха.) | археолог | КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. (Илл. 3, 40, 49-52). Насыпь подовальной формы, вытянута длинной осью по линии ЗВ, покрыта травяной растительностью. Размеры: 27,79 х 20,44 м, высота – 0,94 м. В центре насыпи наблюдаются следы подквадратной грабительской воронки размерами 4 х 4 м, ориентированной осями по сторонам света. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'25,07" E 42°36'57,38" |  |  |  | 1096 |
| 80 | Одиночный курган «Красный курган» (Кобанская эпоха) КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Курган 1. (Кобанская эпоха.) | археолог | КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Располагается в 4528 м к ЮВ от пос. Красный Курган, в 2372 м к СЗ от пос.Коммунстрой Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики и в 2463 м к ЮЗЗ от пос.Зеленогорский муниципального образования Кисловодск Ставропольского края (Илл. 3, 40). Примечание: Территория объекта археологического наследия Одиночный курган Красный курган располагается непосредственно на территории, отводимой под строительство объекта «Инновационный медицинский кластер». КЧР, Малокарачаевский район, Кисловодская котловина. Насыпь подовальной формы, покрыта растительностью, ориентирована длинной осью по линии ЗВ. Размеры: 23,77 х 18,27 м, высота – 0,97 м. GPS координаты центра курганной насыпи: N 43°54'19,76" E 42°36'52,79" |  |  |  | 1097 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате проведения пред проектных охранных археологических научно-изыскательских работ (разведок с шурфовками) в зоне проектируемого объекта «Инновационный медицинский кластер», расположенного в Малокарачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесской республики, археологической экспедицией ООО «Кавказгеоресурс» были выявлены объекты археологического наследия: 1. Курганные группы:  Красный Курган I (5 насыпей),  Красный курган II (3 насыпи),  одиночный курган Красный Курган 2. Местонахождения кобанского времени3:  Красный курган I,  Красный курган II,  Коммунстрой I. 3. Уточнено местонахождение и состав курганной группы Аликоновская Левобережная III (4 насыпи). Сопоставление границ земельного участка по титулу: «Инновационный медицинский кластер» с месторасположением выявленных объектов культурного наследия установило, что в границах землеотвода расположены следующие памятники археологии:  курганы 2-5 курганной группы Красный Курган I;  курганы 1-3 курганной группы Красный курган II;  курганы 1-4 курганной группы Аликоновская Левобережная III.;  местонахождение Красный курган I (кобанской эпохи);  местонахождение Красный курган II (кобанской эпохи);  местонахождение Коммунстрой I (кобанской эпохи). Курган 1 курганной группы Красный Курган I располагается в непосредственной близости от границ объекта «Инновационный медицинский кластер». Границы объекта «Инновационный медицинский кластер» пересекают границы территории объекта археологического наследия Одиночный курган Красный Курган. * Местонахождения Красный курган I, Красный курган II и Коммунстрой I являются следами сельскохозяйственной деятельности древнего населения региона кобанской эпохи (VIII – V вв. до н.э.). Обнаруженный материал относится к погребенным агрикультурным горизонтам. |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытый лист от 20 июль-сентябрь 2018г. № 1249.Коробову Дмитрию Сергеевичу (отчет от 24 сентября 2018г) КЧР, Малокарачаевский район, «Подкумский 5» и «Подкумский 6» р. Подкумок. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия ПРИКАЗ № 43/1-п «24» сентября 2018 г. г. Черкесск О включении объекта культурного (археологического) наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия В соответствии с п. 16 ст. 16.1, п. 11 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Включить выявленные объекты археологического наследия: 1) одиночный курган «Подкумский 5», период аланской культуры раннего средневековья, расположенный на территории Малокарачаевского района, Карачаево-Черкесской Республики, на левом берегу р. Подкумок, в окрестностях укрепления Уллу Дорбунла; 2) курганная группа «Подкумская 6», период аланской культуры раннего средневековья, расположенный на территории Малокарачаевского района, Карачаево-Черкесской Республики, на левом берегу р. Подкумок, в окрестностях укрепления Уллу Дорбунла, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 2. Утвердить режим использования земельных участков в границах территории выявленных объектов археологического наследия, указанных в п.1 настоящего приказа, согласно приложению № 1. 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. Начальник Управления У.К-Г. Бесленеев Подготовил: Консультант Управления Х.И. Эбзеев |  |  |  |  |
|  | 19/06/2019 г. В апреле-мае 2019 г. сотрудниками ООО «Кавказгеоресурс» проведены археологические научно-исследовательские работы (разведки с шурфовками) в зоне проведения строительных работ для подъездной автомобильной дороги в составе объекта: «Строительство объектов якорного проекта и инженерной инфраструктуры в составе инновационного медицинского кластера на территории региона Кавказских Минеральных Вод» в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики (приложение 1). Общая протяженность автодороги 4,4 км (рис. 1-2, приложение 1). Курганный могильник «Красный курган 4», состоящий из 14 насыпей. Работы велись по открытому листу № 0254-2019, выданному Министерством Культуры РФ на имя Суркова А.В. | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия ПРИКАЗ № 37-п «19» июня 2019 г. г. Черкесск О включении объекта культурного (археологического) наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия В соответствии с п. 16 ст. 16.1, п. 11 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Включить выявленные объекты археологического наследия: Курганный могильник «Красный Курган IV» (III тыс. до н.э. – XIV в. н.э.) в составе 14 кургана, расположенный в Карачаево-Черкесской Республике, Малокарачаевский район, юго-восточная окраина села Красный-Курган. 2. Утвердить прилагаемые: 1) границы территории выявленных объектов археологического наследия указанных в п. 1 настоящего приказа, согласно приложению № 1; 2) режим использования земельных участков в границах территории выявленных объектов археологического наследия, указанных в п.1 настоящего приказа, согласно приложению № 2. 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. Начальник Управления У.К-Г. Бесленеев Подготовил: Консультант Управления Х.И. Эбзеев |  |  |  |  |  |
| 130 | Курганный могильник «Красный Курган IV» состоит из 14 насыпей. датируется эпохой бронзы – средневековьем (III тыс. до н.э. – XIV вв.) ______________________ Курган 1 |  |  | КЧР, Малокарачаевский район, юго-восточная окраина села Красный курган. Курганный могильник расположен на обширном плато, трапециевидной формы. С севера территория плато ограничена поймой р. Подкумок, с запада поймой р. Перепрыжка. Восточная и южная, части плато оканчиваются хаотично расположенными руслами древних балок. Общий уклон рельефа фиксируется в северном направлении, к пойме р. Подкумок. В 804 м к востоку от северо-западного угла 2 надпойменной террасы находится глубокая балка, которая отделяет северо-западный угол плато от основной площади памятника. Балка ориентирована по линии юг – север. К западу от балки визуально фиксировались другие насыпи курганов, которые не подвергались исследованием по данному проекту, т.к. находились на значительном удалении от створа землеотвода и отделялись естественной ландшафтной границей (рис. 1-2, приложение 1). Памятник расположен на целинном участке земли ранее не подвергавшемуся распашке. В настоящее время используется под пастбищные угодья. Состояние памятника аварийное, в следствие активных попыток ограбления при помощи землеройной техники. В составе курганного могильника выделено 14 насыпей. ___________________________________________________________________________________ Курган № 1 (N43°56'38,70"; E42°35'01,34") (рис. 54-55) находится в 177 м к югу от края 2 надпойменной террасы р. Подкумок и в 600 м к западу от западной окраины с. Красный Курган. Курган округлой формы, диаметром 18 м. Высота насыпи 0,5 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. Проектируемая автодорога расположена в 20 м к востоку от границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 1. |  | Управление КЧР по госохране ОКН. Приказ № 37-п от 19.06.2019 | 1506 |
|  | Курган 2 |  |  | Курган № 2 (N43°56'41,30"; E42°34'53,15") (рис. 56-58) находится в 174 м к северо-западу от насыпи кургана № 1 и в 100,5 м к востоку от восточного борта балки, отделяющий северо-западный угол плато от общей территории. Курган округлой формы, диаметром 21,3 м. Высота насыпи 1,25 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 2x2,5 м, глубина 0,40 м. |  |  | 1507 |
|  | Курган 3 |  |  | Курган № 3 (N43°56'20,85"; E42°34'28,05") (рис. 59-60) находится в 9,8 м к востоку от края западной границы плато, образованной руслом реки Перепрыжка. Курган округлой формы, диаметром 15 м. Высота насыпи 0,3 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. |  |  | 1508 |
|  | Курган 4 |  |  | Курган № 4 (N43°56'20,34"; E42°34'28,97") (рис. 61-63) находится в 5,5 м к югу от насыпи кургана № 3. Курган округлой формы, диаметром 44 м. Высота насыпи 3,5 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 12,6x14,5 м, глубина 2,95 м. |  |  | 1509 |
|  | Курган 5 |  |  | Курган № 5 (N43°56'07,40"; E42°34'39,21") (рис. 64-66) находится в 455 м к востоку от края западной границы плато, образованной руслом реки Перепрыжка и в 251 м к северу от южной оконечности плато. Курган округлой формы, диаметром 50 м. Высота насыпи 3 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 7,6x6,5 м, глубина 1,45 м. |  |  | 1510 |
|  | Курган 6 |  |  | Курган № 6 (N43°55'56,45"; E42°34'35,36") (рис. 67-69) находится на краю южной оконечности плато, в 42 м к северу от насыпи проходит линия электропередач. Курган округлой формы, диаметром 50 м. Высота насыпи 3 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 1,8x1,9 м, глубина 1,05 м. |  |  | 1511 |
|  | Курган 7 |  |  | Курган № 7 (N43°55'56,86"; E42°34'25,96") (рис. 70-72) находится в 190 м к западу северо – западу от кургана № 6. В 22 м к западу от края западной полы насыпи установлена опора ЛЭП. Курган расположен в юго- западном углу плато, образованным руслом реки Перепрыжка и глубокой балкой. Курган округлой формы, диаметром 34 м. Высота насыпи 2,3 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 1,8x1,7 м, глубина 1,25 м. |  |  | 1512 |
|  | Курган 8 |  |  | Курган № 8 (N43°56'20,80"; E42°34'34,84") (рис. 73-74) находится в 98 м к востоку северо–востоку от кургана № 4. Курган округлой формы, диаметром 24 м. Высота насыпи 1,2 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. |  |  | 1513 |
|  | Курган 9 |  |  | Курган № 9 (N43°56'20,08"; E42°34'51,35") (рис. 75-77) находится в 334,5 м к востоку от кургана № 8. Курган округлой формы, диаметром 34 м. Высота насыпи 2 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 3,1x3,7 м, глубина 1,10 м. |  |  | 1514 |
|  | Курган 10 |  |  | Курган № 10 (N43°56'36,93"; E42°35'13,44") (рис. 78-80) находится в 226 м к востоку юго – востоку от кургана № 1 и в 335 м к западу от западной окраины с. Красный курган. Курган округлой формы, диаметром 55 м. Высота насыпи 7,3 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. В центре насыпи зафиксирована современная грабительская воронка размером 2,8x1,7 м, глубина 0,60 м. Проектируемая автодорога расположена в 53 м к западу от границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 10. |  |  | 1515 |
|  | Курган 11 |  |  | Курган № 11 (N43°56'21,27"; E42°35'35,37") (рис. 81-82) находится в 16,2 м к северу от края северного борта балки, опоясывающей с Красный курган с юга и в 12,5 м к северу от северной ограды кладбища. У основания южной полы насыпи устроена хозяйственная постройка. Курган округлой формы, чуть вытянутой по линии северо-запад – юго-восток. Размер насыпи 35x40 м, высота 4,5 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. |  |  | 1516 |
|  | Курган 12 |  |  | Курган № 12 (N43°56'20,82"; E42°35'19,03") (рис. 83-84) находится в 96 м к северу от края северного борта балки, опоясывающей с Красный курган с юга и в 303 м к западу от кургана № 11. Курган овальной формы вытянут по линии восток-запад. Размер насыпи 48x60 м, высота 5,5 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. Проектируемая автодорога расположена в 128 м к западу от границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 12. |  |  | 1517 |
|  | Курган 13 |  |  | Курган № 13 (N43°56'17,97"; E42°35'05,09") (рис. 85-86) находится в 285 м к юго-западу от кургана № 12. Курган округлой формы, диаметром 20 м. Высота насыпи 0,5 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. Проектируемая автодорога расположена в 11 м к востоку от границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 13. |  |  | 1518 |
|  | Курган 14 |  |  | Курган № 14 (N43°56'18,38"; E42°35'02,71") (рис. 87-88) находится в 47 м к западу северо-западу от кургана № 13. Курган округлой формы, диаметром 24 м. Высота насыпи 0,6 м. Насыпь каменно-земляная, поверхность задернована. Все выявленные объекты культурного наследия расположены за пределами зоны проведения строительных работ для подъездной автомобильной дороги в составе объекта: «Строительство объектов якорного проекта и инженерной инфраструктуры в составе инновационного медицинского кластера на территории региона Кавказских Минеральных Вод». |  |  | 1519 |
| В непосредственной близости от створа землеотвода расположены следующие объекты культурного наследия:  курган № 13 – 37 м до края восточной полы насыпи и 11 м до границ территории памятника,  курган № 1 – 47 м до края восточной полы насыпи и 20 м до границ территории памятника. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия от 15 октября 2019 год № 53-п «Укрепление и поселение «Нарт-Башинское» (Д. Коробов, Отчет от 07.10.2019) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Укрепление «Нарт-Башинское» (I тыс.н.э.) |  |  | КЧР, Малокарачаевский район, не левом берегу реки Аликоновки в 3 км. От Медовых Водопадов. Мыс ориентирован по линии СЗ-ЮВ, с напольной стороны он отгорожен башней с пристройками. Основное соооружение башенного типа ориентировано по линии СВ-ЮЗ, длина его развала-9м., ширина-9 м., высота-1,8-2,4 м. Предварительные границы памятника, установленные по очертаниям видимых на поверхности каменных сооружений. Географические координаты (градусы, WGS-84): Е42°34'39,226" N43°52,53,63" |  |  | 1533 |
| 136 | Укрепление «Нарт-Башинское» (I тыс.н.э.) |  |  | КЧР, Малокарачаевский район, расположен в 280 м. на северо-восток от Укрепления «Нарт-Башинское», на высоком левом берегу реки Аликоновки, на выступающем мысу (азимут 26 гр.), площадью 1,7 га. примерно по середине мыса находятся развалины каменной постройки, которая представляет собой обширное строение, стенки которого выложены из вертикально стоящих каменных блоков. Культурный слой поселения мощностью 30-40 см. прослежен в почвенном разрезе К-1, устроенном на Южном краю поселения. В резке найдено болеее 300 фрагментов керамики, в основном кобанской культуры предскифского этапа (IX-VI вв. до н.э.). Предварительные границы памятника проведены по контуру мыса. Географические координаты (градусы, WGS-84): Е42°34'44,441" N43°53,1,172" |  |  | 1534 |

Примечание: на основании пункта 10 статьи 20 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Министерством культуры Российской Федерации выпущен приказ от 01 сентября 2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», не публикуются сведения об объектах археологического наследия, а именно сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии – описание местоположения объекта).

На момент подготовки настоящих материалов информация о нормативно-правовом акте уполномоченного органа, устанавливающим общую площадь лесов Худесского участкового лесничества в границах территории Краснокурганского сельского поселения отсутствует.

Указанная информация отсутствует в «Лесохозяйственном регламенте Карачаевского лесничества Карачаево-Черкесской Республики на 2019 – 2028 годы», утвержденном Постановлением Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2019 № 56 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Карачаево-Черкесской Республики».

Указанная информация отсутствует на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики (https://oosvr09.ru/; https://oosvr09.ru/zadachi.html).

Указанная информация недоступна от РГУ «Карачаевское лесничество» и Худесского участкового лесничества в связи с отсутствием у данных подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики государственных учреждения и предприятия официальных сайтов.

На примере данных Росстата по Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на 21.02.2025, ссылка: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/EDN_12-2024.htm; п. 53, «Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь - декабрь 2024 года».

Таблица 2.2 «Распределение численности мужчин и женщин по возрастным группам (на 1.01.2023 года, человек) Статистического сборника по Карачаево-Черкесской Республике за 2023 год Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу; ссылка: https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Статистический%20ежегодник%20КЧР_2023.pdf

По состоянию на 01.01.2025, численность населения Малокарачаевского района составляет 42623 чел.; Краснокурганского сельского поселения – 4049 чел.

Плавательный бассейн находится в с. Учкекен по адресу: ул. Парковая, 1 В. Площадь зеркала воды – 250 м2.

Отделение скорой медицинской помощи находится по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, село Учкекен, улица Ленина, 47; транспортная доступность до с. Красный Курган обеспечивается (расстояние до границы н.п. с Красный Курган от Отделения СМП составляет 5,3 км).

Планируемые объекты и сети газоснабжения не подлежат отображению на «Карте функциональных зон Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики» и на «Карте планируемого размещения объектов федерального и регионального значения, местного значения муниципального района» в связи с отсутствием (до завершения разработки ПСД, разработки и утверждения ПТП) информации по их местоположению и характеристик таких объектов, атрибуты которых являются обязательными в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. от 06.02.2025).

Указанные мероприятия местного значения муниципального района носят рекомендательный характер и могут быть предложены для внесения в Схему территориального планирования Малокарачаевского муниципального района.

Планируемые объекты и сети электроснабжения не подлежат отображению на «Карте функциональных зон Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики» и на «Карте планируемого размещения объектов федерального и регионального значения, местного значения муниципального района» в связи с отсутствием (до завершения разработки ПСД, разработки и утверждения ПТП) информации по их местоположению и характеристик таких объектов, атрибуты которых являются обязательными в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. от 06.02.2025).

В соответствие с примечанием 5 к табл. 4 СП 36.13330.2012 указанные минимальные расстояния от оси газопроводов до зданий и сооружений при надземной прокладке следует принимать увеличенными в 2 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м.