ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОКУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

КНИГА IV

(ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- Оглавление

Оглавление	2

1.	Общие положения	7

2.	Перечень и характеристики возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	7

2.1.	Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы	7

2.2.	Опасные геологические процессы	8

2.3.	Опасные гидрологические явления и процессы	9

2.4.	Природные пожары	10

3.	Перечень и характеристики возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	13

3.1.	Чрезвычайные ситуации на транспорте	14

3.1.1.	Автомобильный транспорт	14

3.1.2.	Железнодорожный транспорт	15

3.1.3.	Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ	15

3.1.4.	Аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов	18

3.2.	Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах	18

3.3.	Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах	18

3.4.	Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства	19

3.5.	Чрезвычайные ситуации при прорыве плотины от расположенного выше гидротехнического сооружения	20

4.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	20

4.1.	Эпидемии	21

4.2.	Эпизоотии	21

4.3.	Эпифитотии	22

5.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	23

6.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	24

7.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	26

8.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	27

9.	Расчетно-обосновывающая часть материалов по обоснованию	27

9.1.	Прогнозирование масштабов зон заражения при возникновении чрезвычайной ситуации (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации емкостей с химически опасными веществами	27

9.2.	Прогнозирование масштабов зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС при аварии на АЗС	33

Состав документа и материалов по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план муниципального образования Краснокурганское сельское поселение Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | – |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 1:100 000 |
| 1.3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на территории на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 1:100 000 |
| 1.4 | Карта функциональных зон Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 1:100 000 |
| 2. | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга I (Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на территории сельского поселения) | – |
| 2.2 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга II (Анализ экологических, экономических и социальных факторов) | – |
| 2.3 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального и регионального значений, местного значения муниципального района, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, Малокарачаевского муниципального района на территории сельского поселения) | – |
| 2.4 | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме. Книга IV (Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения) | – |
| 2.5 | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 1:100 000 |
| 2.6 | Схема современного использования территории сельского поселения с отображением ООПТ, территорий ОКН, границ ЗОУИТ | 1:100 000 |
| 2.7 | Карта функциональных зон сельского поселения, в отношение которых планируется изменение функционального зонирования | 1:100 000 |
| 2.8 | Фрагменты карт на территории населенных пунктов, в отношении которых планируется изменение границ населенных пунктов | 1:100 000 |
| 2.9 | Карта планируемого размещения объектов федерального и регионального значения | 1:100 000 |
| 2.10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100 000 |

Перечень применяемых сокращений

| га | гектар |
| --- | --- |
| гг. | годы |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| п. | поселок |
| р. | река |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| УИН ФГИС ТП | уникальный идентификационный номер федеральной государственной информационной системы территориального планирования |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ООПТ | особо охраняемая природная территория |
| ОКН | объект(ы) культурного наследия |
| ЗОУИТ | зона(ы) с особыми условиями использования территории |
| КЧР | Карачаево-Черкесская Республика |
| ФОИВ | федеральный орган исполнительной власти |
| РОИВ | региональный орган исполнительной власти |
| ОМСУ | орган(ы) местного самоуправления |
| тыс. | тысяч |
| чел. | человек |
| АХОВ | аварийно химически опасное вещество |
| ПРУ | противорадиационное укрытие |
| ЗС ГО | защитные сооружения гражданской обороны |
| ИТМ | инженерно-технические мероприятия |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| СУГ | сжиженный углеводородный газ |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |
| АЗС | автозаправочная станция |
| ТВС | топливовоздушная смесь |

- Общие положения

Настоящий раздел подготовлен в целях учета положений пункта 6 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Информация содержит перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера как на всю территорию сельского поселения, так и непосредственно для населенных пунктов: село Красный Курган, посёлок Коммунстрой, поселок Аксу, входящих в состав сельского поселения.

- Перечень и характеристики возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или ранее повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений принят в соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.»

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории округа определены в соответствии с «Атласом природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций» (под общей редакцией Шойгу С. К., 2010).

  - Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы

На территории сельского поселения наблюдаются следующие возможные источники чрезвычайных ситуаций природного характера из-за характерных для указанной территории опасных метеорологических (атмосферных) явлений и процессов: шквалистые ураганные ветры, порывистый ветер, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, метель, ливневые дожди, туман.

| Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций | Характеристика природных чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Степень опасности наледей | степень опасности – выше средней; уровень риска – средний (1,0 – 2,0 раза в год). |
| Уровень риска гололедно-изморозевых явлений | степень опасности – выше средней; уровень риска – средний (1,0 – 2,0 раза в год). |
| Уровень риска сильных туманов | степень опасности – ниже средней; уровень риска – высокий (по повторяемости более 1,0 раз в год). |
| Степень опасности и риск града | степень опасности – средняя; уровень риска – средний (1,0 – 2,0 раза в год). |
| Степень опасности и риск гроз и молний | степень опасности – ниже средней и средняя; уровень риска – низкий (0,01 – 0,1 раз в год). |
| Степень опасности и риск сильных дождей (ливней) | степень опасности – средняя; уровень риска – средний (0,1 – 1,0 раз в год, максимальное значение осадков за сутки – 65 мм; возможно затопление территории). |
| Степень опасности и риск сильных снегопадов | степень опасности – ниже средней; уровень риска – средний (0,1 – 1,0 раз в год, максимальное значение прироста снежного покрова за сутки 20 см). |
| Степень опасности и риск сильных метелей | степень опасности – выше средней; уровень риска – высокий (более 1,0 раз в год). |
| Степень опасности и риск сильных ветров (шквал, ураган) | степень опасности – выше средней; уровень риска – выше среднего (максимальная скорость ветра – до 35 м/с, вероятность – более 1 раза в год). |

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы, в том числе в формате *gml.

Источник природной чрезвычайной ситуации: град (в том числе, шквалистые ураганные ветры, порывистый ветер, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, метель, ливневые дожди, туман).

Категория опасности природного процесса: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: локального характера.

  - Опасные геологические процессы

Землетрясения

В соответствии с Приложением А СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — A (10 %), B (5 %), C (1 %) в течение 50 лет составляет:

8 баллов для степени А;

8 баллов для степени В;

9 баллов для степени С.

Все субъекты, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ, считаются сейсмически опасными.

Населенные пункты, расположенные на территории сельского поселения в «Списке населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет» (стр. 62 Приложения А СП 14.13330.2018) (далее – Список) не отражены.

В указанном Списке отражены населенные пункты:

п. Теберда (значения по карте ОСР-2015: А – 8, В – 9, С – 10);

г. Черкесск (значения по карте ОСР-2015: А – 8, В – 8, С – 9);

г. Ессентуки (значения по карте ОСР-2015: А – 8, В – 8, С – 9).

До указанных населенных пунктов от п. Красный Курган по прямой, соответственно: 80, 37 и 15 км. Село Красный Курган находится в треугольнике между указанными населенными пунктами.

При этом, на картах общего сейсмического районирования (ОСР – 2015 – А, ОСР – 2015 – В, ОСР – 2015 – С) Приложения А СП 14.13330.2018 территория сельского поселения указана в границах, где отражена возможность землетрясений интенсивностью в 8, 9 и 10 баллов.

| Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций | Характеристика природных чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Степень опасности землетрясения | Опасный (интенсивность землетрясения 8, 9, 10 баллов по шкале MSK-64); ускорение колебаний грунта – менее 35 см²/сек.; скорость колебаний грунта – менее 1,8 см/сек.; амплитуда колебаний грунта – менее 0,32 см;остаточные деформации – 0 – 0,05 см). Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах области оценивается как 0,5 х 10-5 чел./год-1. |

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены сейсмоопасные территории, в том числе в формате *gml.

Источник природной чрезвычайной ситуации: землетрясение.

Категория опасности природного процесса: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: регионального характера.

  - Опасные гидрологические явления и процессы

Наводнение. Половодье. Паводок

Основу водной сети Краснокурганского сельского поселения составляют реки Подкумок, Эшкакон, Перепрыжка, Аликоновка и их многочисленные притоки.

В Краснокурганском сельском поселении выделяют территорию, наиболее подверженную влиянию паводка в весенне-летний период – вдоль русла реки Подкумок.

Наиболее подверженными затоплению в период весенне-летнего половодья и паводков являются участки территории в границах населенного пункта п. Красный Курган, прилегающие к руслу р. Подкумок.

На территории Краснокурганского сельского поселения вероятны наводнения, формируемые интенсивными дождями и таянием снега в горах.

Объекты экономики, скотомогильники, магистральные газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы, линии электропередачи не попадают в зону возможного затопления.

Участки дорог и объекты улично-дорожной сети, расположенные вдоль русла р. Подкумок, мосты через р. Подкумок попадают в зону возможного затопления (в границы риска затопления, подтопления).

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены территории, подверженные опасным гидрологическим процессам, в том числе в формате *gml.

Источник природной чрезвычайной ситуации: подтопление, затопление.

Категория опасности природного процесса: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: муниципального характера.

| Степень опасности и риск наводнений и паводков | опасный (возможно чрезвычайная ситуация муниципального уровня); максимальный уровень подъема воды – 1,5 – 2,0 м; площадь затопления поймы реки 60 – 75%; повторяемость превышения максимального уровня воды 1 раз в n лет – 20 – 50. |
| --- | --- |

  - Природные пожары

На территории Малокарачаевского муниципального района деятельность на землях лесного фонда (защитные леса) осуществляет государственное казенное учреждение «Карачаевское лесничество», структурно подчиненное Министерству природных ресурсов и экологи КЧР.

В составе ГКУ «Карачаевское лесничество», в том числе имеется участковое лесничество «Худесское лесничество».

Площадь лесов в границах Малокарачаевского района, закрепленных за участковым лесничеством «Худесское лесничество», по состоянию на 01.01.2020 составляет 438 га.

Преобладающие породы: хвойные, твердолиственные, мягколиственные и прочие древесные породы, кустарники.

В зону высокой пожарной опасности ни один населенный пункт Малокарачаевского муниципального района не попадает. Горят в основном хвойные насаждения горных лесов, расположенные на южных склонах.

В границах Краснокурганского сельского поселения расположены леса:

на землях населенных пунктов: в границах п. Красный Курган – между правым берегом р. Подкумок и автодорогой 91К-005 (ул. Шоссейная); далее – после пересечения дороги и р. Подкумок в границах пойменной части р. Подкумок между улицами Эфроса, Московская, Боташева и Шоссейной;

на землях лесного фонда (защитные леса) – лесной массив в 800 м южнее от п. Коммунстрой.

На территории Краснокурганского сельского поселения расположено 4 пожарных водоема.

Природные пожары — это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории Малокарачаевского муниципального района возникают лесные и степные пожары (в границах зон сельскохозяйственных угодий). Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров на территории муниципального района, как правило, является несоблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, сохраняется летом и осенью. Наиболее опасными участками в лесопожарном отношении являются лесные массивы.

Лесные и степные пожары представляют определенную опасность для населения, природной среды и экономики ввиду того, что лесной массив включает в себя хвойные деревья. Лес вплотную примыкает к дорогам, объектам экономики в границах населенного пункта Красный Курган. В летний период при устойчивой засушливой погоде потенциальная опасность возрастает, лесной пожар может охватить большие площади. При возгорании пламя может перекинуться на объекты экономики населенного пункта, затруднить передвижение по транспортным артериям:

п. Красный Курган: по автодороге 91К-005 (ул. Шоссейная), улицам Эфроса, Московской, Боташева;

п. Коммунстрой: по автодороге 91Н-040.

Может быть и обратный эффект – искры от транспорта, а также огонь при сжигании сухой травы, мусора на огородах и пустырях населенных пунктов могут вызвать лесные пожары, создать угрозу магистральным газопроводам и линиям электропередачи.

На территории Краснокурганского сельского поселения торфяные месторождения отсутствуют.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, высокая температура катализатора выхлопной системы, искры из глушителя транспортного средства и так далее);

весенние и осенние неконтролируемые выжигания сухой травы;

нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

грозовые разряды.

Погодные условия определяют также возможность возникновения лесных пожаров в связи с грозовой активностью. Особая опасность заключается в том, что во время грозы в короткий срок на большой площади возникает несколько десятков очагов горения. Видимая часть лесных пожаров от молний обнаруживается в тот же или на другой день после грозы, а очаги тления могут оставаться длительное время.

Кроме климатических условий возникновение лесных пожаров сильно зависит от количества населенных пунктов, плотности населения, степени хозяйственного освоения лесных территорий. Более высокая степень пожароопасности установлена для лесных массивов, приуроченных к населенным пунктам и транспортной сети, включая речную.

Пожары могут возникнуть в жилом секторе, лесах, прилегающих к населенным пунктам, особенно при сжигании сухой травы, при пожарах в лесу в жаркую сухую погоду, что приводит к человеческим жертвам, большим материальным затратам.

Превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

заблаговременно восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения;

в летний период производится выкос травы перед домами, производится своевременная разборка ветхих и заброшенных строений;

заблаговременное обустройство защитных противопожарных полос (минерализованной и заградительной).

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены территории, подверженные возникновению природных пожаров, в том числе в формате *gml.

Источник природной чрезвычайной ситуации: природный пожар.

Категория опасности природного процесса: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: муниципального характера.

- Перечень и характеристики возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального округа классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.»

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы: прямого действия (первичные и побочного действия) и вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы: физического действия, химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Краснокурганского сельского поселения вероятны риски возникновения следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

риски возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте;

риски возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах;

риски возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах;

риски возникновения аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства;

риск волны прорыва от расположенного выше гидротехнического сооружения.

  - Чрезвычайные ситуации на транспорте

    - Автомобильный транспорт

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным ДТП могут привести невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

В целом по территории сельского поселения наблюдается положительная динамика по снижению уровня аварийности и тяжести их последствий.

Прогнозирование масштабов зон заражения при возникновении чрезвычайной ситуации (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации емкостей с химически опасными веществами приведено в разделе 9.

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Краснокурганского сельского поселения^

| № | Наименование | Идентификационный номер | Категория | Протяженность участка в границах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дороги общего пользования федерального значения – отсутствуют |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога «Кисловодск – Карачаевск» на участке (км 49+250 – км 53+155) | 91 ОПР3 91 К-005 | IV | 3,905 |
| 2 | Автомобильная дорога межмуниципального значения «Конзавод – Аксу» | 91 ОП М3 91 Н-041 | IV | 11,1 |
| 3 | Автомобильная дорога межмуниципального значения «Конзавод – Комунстрой – Медовый водопад» | 91 ОП М3 91 Н-040 | IV | 11,0 |

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное происшествие на транспорте;

Вид техногенной чрезвычайной ситуации: транспортная авария;

Классификация чрезвычайной ситуации: от локального до регионального характера, в зависимости от количества пострадавших, ущерба и территории распространения. В атрибутах устанавливается максимальное значение.

    - Железнодорожный транспорт

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте связаны с наличием железнодорожных перевозок аварийно-химически опасных веществ по территории муниципального округа.

В настоящее время на территории Краснокурганского сельского поселения  отсутствует инфраструктура железнодорожного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки железнодорожным транспортом не осуществляются.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в городе-курорте Кисловодск (пассажирские перевозки) и в городе Минеральные Воды (пассажирские и грузовые перевозки).

    - Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

На территории поселения имеются объекты инфраструктуры магистрального трубопроводного транспорта:

Малокарачаевский район получает газ по магистральному газопроводу Д = 500 мм от ГРС г. Кисловодск Ставропольского края.

Магистральный газопровод проходит по плато хребта Боргустан с востока на запад по территории Малокарачаевского района. От магистрального газопровода проложены газопроводы-отводы к АГРС «Учкекен» и АГРС «Конзавод».

Сведения об объектах магистрального трубопроводного транспорта:

| Наименование объекта инфраструктуры магистрального трубопроводного транспорта | Местоположение | Технические характеристики | Перспективы дальнейшего развития |
| --- | --- | --- | --- |
| АГРС «Конзавод» | Земельный участок, на котором расположена АГРС, имеет общую границу с населенным пунктом село Красный Курган, примыкает к смежному земельному участку с кадастровым номером 09:08:0010102:884 (с. Красный Курган, ул. З.Тамбиевой, № 1д/1, северная часть границы населенного пункта), входящему в границы населенного пункта. | Для площадки АГРС: - размер охранной зоны – 0 м; - размер зоны минимальных расстояний – 0 м. Данных о технических характеристиках АГРС не получено. | 1. В связи с несоблюдением требований по допустимому размещению объектов магистрального трубопроводного транспорта до границы населенного пункта, установленных положениями СП 36.13330.2012; 2. В связи с невозможностью обеспечения требований по установлению зоны минимальных расстояний от ГРС и магистрального трубопровода-отвода до границы населенного пункта с. Красный Курган в соответствие с требованиями табл. 4, 5 СП 36.13330.2012 собственником АГРС «Конзавод»; 3. В связи с невозможностью текущего обеспечения охранной зоны магистральных трубопроводов – 25 метров, в соответствие с абз. 2 п. 4.1 раздела 4 «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 (с изм. от 23.11.1994) в сложившейся ситуации; 4. В связи с отсутствием сведений в ЕГРН о наличии правоустанавливающих документов и постановки на ГКУ указанных объектов магистрального трубопроводного транспорта (участок газопровода-отвода и АГРС «Конзавод»), данные объекты подлежат переносу на регламентированное СП 36.13330.2012 расстояние от границ н. п. с. Красный Курган (с учетом последующей рекультивации земель). |
| Участок газопровода-отвода к АГРС «Конзавод» | Нет данных | Нет данных |  |
| Участок магистрального трубопровода от ГРС «Кисловодск» | Плато хребта Боргустан с востока на запад по территории Малокарачаевского района | Д=500 мм |  |

Непосредственным источником газоснабжения с. Красный Курган является природный газ, транспортируемый по газопроводам высокого давления от АГРС «Конзавод» до ГРП и ШРП населенного пункта.

Перечень ГРП и ШРП на территории населенного пункта село Красный Курган:

| Наименование ГРП, ШРП | Местоположение (улица населенного пункта) | Технические характеристики | Текущее техническое состояние | Перспективы дальнейшего развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП № 18 | с. Красный Курган, ул. Восточная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ГРП № 20 | с. Красный Курган, ул. Набережная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ГРП УМЦ им. Губкина | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 21 | с. Красный Курган, ул. Центральная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 22 | с. Красный Курган, ул. Восточная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 23 | с. Красный Курган, ул. Шоссейная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 33 | с. Красный Курган, ул.Центральная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 35 | с. Красный Курган, ул. Набережная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 36 | с. Красный Курган, ул. Шоссейная | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |
| ШРП № 40 | с. Красный Курган | Нет данных | Нет данных | Подлежит использованию |

В п. Аксу и Коммунстрой сетей и объектов газоснабжения нет.

Аварии на газопроводах возможны в связи с дефектами оборудования, его механическими повреждениями при нарушении режима эксплуатации или несоблюдения мер безопасности, а также вследствие стихийных бедствий.

Наиболее вероятный сценарий: нарушение целостности участка газопровода – истечение газа – факельное горение – воздействие факторов на объекты поражения;

Наиболее опасный сценарий: нарушение целостности участка газопровода – истечение газа – взрыв при наличии источника зажигания – воздействие факторов на объекты поражения.

Из перечня аварий на газотранспортных системах наибольшую опасность представляют аварии, связанные с разрывом трубопроводов на полное сечение.

Возникновение таких аварийных разрывов газопровода связано с физическими эффектами двух видов:

внутренними – нестационарными процессами в самом трубопроводе, определяющими характер его разрушения и динамику выброса природного газа в атмосферу;

внешними – воздействие разрушительных факторов на целостность трубопровода.

Наиболее опасными авариями на газопроводах, характеризующимися наибольшими значениями зон действия поражающих факторов и продолжительностью воздействия негативных факторов, являются аварии, сопровождающиеся взрывом и горением истекающего газа. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром.

Факельное горение при разрыве газопровода на полное сечение представляет опасность для людей и иных сооружений на расстоянии до нескольких сотен метров от аварийного участка.

Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное происшествие на транспорте;

Вид техногенной чрезвычайной ситуации: авария на магистральном трубопроводе;

Классификация чрезвычайной ситуации: от локального до регионального характера, в зависимости от количества пострадавших, ущерба и территории распространения. В атрибутах устанавливается максимальное значение.

    - Аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов

На территории поселения отсутствует инфраструктура водного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспортом не осуществляются.

На территории поселения перевозки опасных грузов водным транспортом не осуществляются.

  - Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах:

износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;

отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы;

непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

несоблюдение техники безопасности.

На территории муниципального образования, в соответствии с паспортом безопасности территории, отсутствуют химически опасные объекты.

  - Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах

Причинами возникновения аварийных ситуаций, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории пожаро- взрывоопасных объектах, могут служить:

технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии);

внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

В качестве поражающих факторов при прогнозе зон действия основных поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций были рассмотрены:

воздушная ударная волна;

тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется «Методика оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

К потенциальным пожаро- и взрывоопасным объектам относятся автозаправочные станции (АЗС, АГЗС), расположенные на территории муниципального образования.

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены территории подверженные возникновению ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах в границах автомобильных дорог общего пользования.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: пожар (взрыв);

Вид техногенной чрезвычайной ситуации: пожар, взрыв;

Классификация чрезвычайной ситуации: локального характера.

  - Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах (понизительные подстанции, линии электропередачи) могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя понизительных подстанций.

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены территории подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций на системах жилищно-коммунального хозяйства на электроэнергетических системах.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Промышленная авария (катастрофа);

Вид техногенной чрезвычайной ситуации: авария электроэнергетической системы, системы связи;

Классификация чрезвычайной ситуации: межмуниципального характера.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых также возможно возникновение аварий: водопроводные, канализационные, тепловые сети, сети газораспределения (газоснабжения), очистные сооружения, канализационные насосные станции, водопроводные насосные станции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом, газом, отводу канализационных стоков.

Последствиями для людей от аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения могут стать: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно подтопление и загрязнение территории вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

На карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены территории подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций на системах жилищно-коммунального хозяйства на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: промышленная авария (катастрофа);

Вид техногенной чрезвычайной ситуации: авария коммунальной системы жизнеобеспечения;

Классификация чрезвычайной ситуации: локального характера.

  - Чрезвычайные ситуации при прорыве плотины от расположенного выше гидротехнического сооружения

На территории Краснокурганского сельского поселения возможно внезапное подтопление (затопление) территории пойменной зоны р. Подкумок в случае неисправности (внезапной поломки или в результате террористического акта) водосброса плотины Эшкаконского гидроузла.

- Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Краснокурганского сельского поселения отсутствуют биологически опасные объекты.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) – опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматриваются:

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии.

Учитывая, что возможная зона распространения эпидемии, эпизоотии, эпифитотии на всей территории Краснокурганского сельского поселения на момент подготовки настоящих материалов отсутствует, в целях читаемости карт, данные территории не отображаются на карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в формате *gml.

  - Эпидемии

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное.

При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

Ситуация с распространением инфекционной болезни людей, значительно превышающей обычное средние показатели (т.е. превышающие эпидемический порог) возможна на всей территории Краснокурганского сельского поселения.

Источник природной чрезвычайной ситуации: система водоснабжения населения поселения в отсутствие (или неработоспособности) системы химводоподготовки.

Категория опасности фактора: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: регионального характера.

  - Эпизоотии

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных.

На территориях эпизоотического очага и угрожаемой зоны в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, проводится изъятие всех животных всех половозрастных групп и продуктов их убоя.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», по результатам изъятия животных и (или) продуктов животноводства граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими, в размере рыночной стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства в Карачаево-Черкесской Республики.

По заболеваниям животных и птиц могут возникнуть случаи заболевания:

бешенством среди собак, лисиц, кошек, крупного и мелкого рогатого скота,

на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах сибирской язвой крупного рогатого скота при несоблюдении противоэпизоотических и карантинных мероприятий,

эпизоотические вспышки заболевания птичьим гриппом в промышленном и домашнем птицеводстве,

крупного рогатого скота туберкулезом и бруцеллезом в хозяйствах и животноводческих фермах.

Источники природной чрезвычайной ситуации в сельском поселении:

Группа № 1:

источник возбудителя инфекции – больное животное или микробоноситель;

факторы передачи возбудителя инфекции (объекты неживой природы или живые переносчики);

восприимчивые к инфекции животные.

Группа № 2:

укусы, оцарапывания, ослюнения при нападении бехозных (диких) животных, но т. ч., при уходе за домашними животными, обработке мяса, кожи, пера;

употребление в пищу недостаточно обработанных продуктов животноводства и птицеводства;

укусы кровососущими переносчиками (москитами, клещами, летучими мышами).

Категория опасности фактора: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: районного характера.

  - Эпифитотии

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

Полномочия по определения вероятности возникновения, масштабов развития эпифитотий и их последствий с целью разработки и обоснования мероприятий по предупреждению распространения инфекционных болезней среди сельскохозяйственных растений, снижению их заболеваемости и ликвидации социально-экономических последствий, вызванных эпифитотиями, регулируются положениями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.199 № 52-ФЗ (в действ. ред.)

Для всей территории Краснокурганского сельского поселения характерны болезни озимых зерновых культур. Среди них поражения растений пиренофорозом, церкоспореллезом и корневыми гнилями. Для борьбы с этими болезнями применяются фунгицидные обработки.

За последнее время значительно возросло применение минеральных удобрений, в том числе азотных. Однако, избыточное количество азота, стимулируя рост растений, опосредованно влияет на толщину соломины, ткани утончаются и становятся более восприимчивыми к возбудителю. Проявляются новые заболевания, такие как: аскохитоз пшеницы, рамуляриоз ячменя.

Ситуация с распространением эпифитотии возможна на всей территории Краснокурганского сельского поселения.

Источник природной чрезвычайной ситуации: болезни, поражающие озимые; делятся на 4 основные категории:

Грибные (развитие фитопатогенных грибов);

Бактериальные (патогенные бактерии, которые проникают в растения и заражают ткани токсинами);

Вирусные.

Нематодные.

Категория опасности фактора: опасный.

Классификация чрезвычайной ситуации: регионального характера.

Способы борьбы с болезнями озимых:

Замена сортов на современные, более устойчивые.

Посев в оптимальные сроки.

Своевременная уборка урожая.

Применение средств для предпосевной обработки (протравители семян).

Применение фунгицидов и десикантов.

Обеззараживание инвентаря, сельскохозяйственных машин.

Соблюдение пространственной изоляции посевных участков.

Уничтожение пораженных остатков растений.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий сельских поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами сельских поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные данным Федеральным законом. Данные требования применимы к территории Краснокурганского сельского поселения.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории Краснокурганского сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры.

По состоянию на дату разработки настоящих материалов, на территории Краснокурганского сельского поселения отсутствуют пожарные депо.

Планирование работ по проектированию в целях последующего размещения новых пожарных депо на территории поселения, Схемами территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и Малокарачаевского муниципального района не предусмотрено.

Полномочия по размещению и проектированию депо установлены за органами исполнительной власти субъекта и ГУ МЧС Карачаево-Черкесской Республики.

Функции пожаротушения на территории Краснокурганского сельского поселения осуществляет пожарная часть ПЧ-14 ГУ ЦУС ФПС по КЧР, дислоцированная на территории села Учкекен по адресу ул. Ленина, 91 (расстояние – около 5,6 км до границы Краснокурганского сельского поселения по участку автодороги А157).

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;

оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

оборудование производственных площадок молниезащитой;

оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

обеспечение проезда вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд из числа инженерно-технических работников, рабочих;

при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности трубопроводов следует предусматривать следующие мероприятия:

при подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений — перемычки, предотвращающие проникание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода;

при прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и тому подобного). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет;

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно — газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам гражданской обороны и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей.

После устранения угрозы работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

замены устаревшего оборудования на новое;

создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах.

Еще одним методом предотвращения возникновения ЧС является прогнозирование ЧС.

Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанной цели при прогнозировании решаются следующие основные задачи:

выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

разработка возможных вариантов возникновения и развития чрезвычайной ситуации, моделирование развития чрезвычайной ситуации;

оценка вероятности (частоты) возникновения чрезвычайной ситуации по различным сценариям;

моделирование параметров полей поражающих факторов возможных источников чрезвычайной ситуации;

прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, медицинской и других) в районе возможной чрезвычайной ситуации с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации чрезвычайной ситуации;

прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и экологических последствий (потери, ущерб);

оценка параметров (показателей) риска и построение карт (полей) риска.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации о всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов следует предусмотреть комплекс мероприятий:

подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;

создание аварийного запаса противогололедных средств;

контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории Краснокурганского сельского поселения.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (далее – ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях, осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и другие. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Министерства энергетики России от 30.06.2003 № 280.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;

координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц;

обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний;

обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;

проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний;

обеспечить проведение в полном объеме на территории Краснокурганского сельского поселения дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий.

- Расчетно-обосновывающая часть материалов по обоснованию

  - Прогнозирование масштабов зон заражения при возникновении чрезвычайной ситуации (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации емкостей с химически опасными веществами

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с:

«Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР 24.03.1990 и Председателем Госкомгидромета СССР 13.03.1990);

«Методикой оценки состояния системы радиационной, химической и биологической защиты населения субъекта Российской Федерации по основным показателям» (утверждена ПЗ министра ПФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий № 2-4-71-1-11 от 01.02.2022).

«Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны» (МО СССР, 1980 г.) применяется только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие химически опасные вещества, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т;

автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра: от очага чрезвычайной ситуации в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха: +20оС;

6. Время от начала аварии – 1 час.

Угловые размеры зоны возможного заражения химически опасными веществами в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | < 0,6 | 0,6 – 1,0 | 1,1 – 2,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристика зон заражения при аварийных разливах химически опасных веществ

| Параметры | Хлор |  | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
| Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
| Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
| Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
| Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 6,53 |
| Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,45 |

Характеристика зон заражения при аварийных разливах химически опасных веществ

| Параметры | Хлор |  |  | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 т | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,05 | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,0 | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,027 | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,34 | 1,58 | 21,5 | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 0,58 | 3,2 | 43,4 | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 0,71 | 4,0 | 54,1 | 1,53 | 5,91 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,71 | 4,0 | 5 | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,87 | 4,65 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2: |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,89 | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 54,76 |
| Фактическая | 0,046 | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 3,73 |

Выводы:

При авариях на автомобильной дороге, в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать следующее влияние:

1. При розливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны фактического заражения может составить от 0,19 до 39,24 км2).

2. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

безвозвратные потери: 10%;

санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2 – 3 недели с обязательной госпитализацией): 15%;

санитарные потери легкой формы тяжести: 20%;

пороговые воздействия: 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками патронов-фильтров по виду АХОВ.

Прогнозирование масштабов зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации цистерн с ГСМ и СУГ.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

воздушная ударная волна;

тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (1997 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

| Параметр | тип ГСМ (бензин) | СУГ (3 класс) |
| --- | --- | --- |
| емкость автомобильной цистерны | 8 м3 | 14,5 м3 |
| емкость железнодорожной цистерны | 72 м3 | 73 м3 |
| давление в емкостях с СУГ | атм. | 1,6 МПа; |
| толщина слоя разлития | 0,02 м | 0,05 м |
| территория | слабо загроможденная |  |
| температура воздуха и почвы | +20оС |  |
| скорость приземного ветра | 1 м/сек |  |
| возможный дрейф облака ТВС | 15-100 м |  |
| класс пожара | С | В1 |

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | Ж/д цистерна |  | А/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ (ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ (ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях, расположенных в границах территории Краснокурганского сельского поселения, в случае разгерметизации цистерн с ГСМ, СУГ, в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием, могут попасть объекты промышленного и гражданского значения при их расположении вдоль транспортной магистрали.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушений.

На автомобильном транспорте границы зон разрушения и границы зон пожаров на прилегающей территории к транспортной магистрали могут составить до 155 м.

  - Прогнозирование масштабов зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС при аварии на АЗС

Событиями, составляющими сценарий развития аварий на АЗС, являются:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

образование зоны разлива (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

воздушная ударная волна;

тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01), «Методика оценки последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах», утвержденной приказом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2022 № 415.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества – ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ – 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) – 8 м3;

- разлив топлива – 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости – 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) – свободное;

- толщина слоя разлития – 0.05 м;

- территория – слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения 85 %;

- температура воздуха +200С;

- почвы +150С;

- скорость приземного ветра – 0,25 – 1 м/сек.;

- класс пожара – В1;

- при горении ГСМ выгорает полностью.

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Подсценарий аварии |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития ГСМ |  |  |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин: сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Показатели | Подсценарии аварий |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут: часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |  |  |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOx), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего, т | 1,3326 | 6,5797 |

Параметры горения мазута в обваловании

| Показатели | Мазут |
| --- | --- |
| Количество ГСМ, м3 | 5000 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 48 |
| Высота пламени горения, м | 2,6 |
| Индекс дозы теплового излучения | 10467 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 2 |
| Выброс поллютантов |  |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ, т | 379,3692 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ, т | 45,1630 |
| Оксиды азота (NOx), т | 31,1625 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 125,5531 |
| Сероводород (H2S), т | 4,5163 |
| Сажа (С), т | 767,7710 |
| Синильная кислота (HCN), т | 4,5163 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,004516 |
| Формальдегид (HCHO), т | 4,5163 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 67,7445 |
| Всего, т | 1430,3167 |

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

Адреса АЗС, расположенных в границах территории муниципального образования:

АЗС «Рим» по ул. Шоссейная (51-й км автодороги 91К-005 или А-157, слева от дороги по направлению движения в г. Черкесск);

АЗС «MaxEnergy» по ул. Шоссейная (52-й км автодороги 91К-005 или А-157, справа от дороги по направлению движения в г. Черкесск);

АЗС (без указания названия) по ул. Шоссейная (50-й км автодороги 91К-005 или А-157, справа от дороги по направлению движения в г. Черкесск).

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторской.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будет разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом возможны в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК, на остальной территории объекта маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторской вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторской для людей составит не менее 16 м, при разлитии ГСМ – не менее 36 м.

Эшкаконский гидроузел.

Регулирующее водохранилище на р. Эшкакон находится на территории соседнего Учкекенского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики в 10 км от села Учкекен (вверх по р. Эшкакон). Краснокурганское сельское поселение расположено в непосредственной близости с Учкекенским сельским поселением (ниже по течению р. Подкумок).

Эшкаконский гидроузел представляет собой регулирующее водохранилище и гидротехнические сооружения водохранилища, совмещенные с комплексом очистных сооружений. Водохранилище предназначено для обеспечения водой питьевого качества г. Кисловодска и прилегающих населенных пунктов Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Плотина высотой в 65 м и длиной (по гребню) 220 м образует водохранилище общим объемом 8,27 млн. м3. Построено водохранилище в 1989 году.

В случае несанкционированного сброса воды из Эшкаконского водохранилища возможно кратковременное значительное повышение уровня воды в р. Эшкакон и р. Подкумок и подтопление (затопление) территории русловой и пойменной зонр. Подкумок в границах Краснокурганского сельского поселения.

Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

В случае принятия решений о строительстве участков железных дорог на территории поселения.